NORME

INTERNATIONALE

INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC

61334-6

First edition

2000-06

Distribution automation using distribution line carrier systems –

Part 6:

A-XDR encoding rule

Reference number CEI/IEC 61334-6:2000

Distribution automation using distribution line carrier systems –

Part 6:

A-XDR encoding rule

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

SOMMAIRE

Pages

AVANT-PROPOS	4

INTRODUCTION	6

Articles

- Domaine d'application et objet	8

- Références normatives	8

- Caractéristiques générales d’A-XDR	10

- Structure d'un codage	10

- Règles pour le codage	16

  - Le champ Identificateur	16

  - Le champ Longueur	18

  - Le champ Contenu	18

- Procédures de codage	20

  - Codage d'une valeur INTEGER	20

  - Codage de la valeur BOOLEAN	26

  - Codage d'une valeur ENUMERATED	28

  - Codage d'une valeur BIT STRING	28

  - Codage d'une valeur OCTET STRING	30

  - Codage de la valeur CHOICE	34

  - Types étiquetés (étiquetage implicite, explicite et explicite ASN.1)	36

  - Composants OPTIONAL et DEFAULT	40

  - Codage d'une valeur SEQUENCE.	42

  - Codage d'une valeur SEQUENCE OF	44

  - Codage du type VisibleString	48

  - Codage du type de GeneralizedTime	50

  - Codage de la valeur/du type NULL ASN.1	50

Annexe A (informative)  Extensibilité	52

Annexe B (informative)  Types et mots-clefs de l'ASN.1 utilisés en DLMS	54

Annexe C (informative)  Exemples de codage A-XDR pour les PDU DLMS	56

Figure 1 – Structure de base de l’encodage BER	10

Figure 2 – Structure d'un codage BER construit	12

Figure 3 – Structure d'un codage A-XDR construit	12

Figure 4 – Structure du codage d'un nombre entier de longueur variable	24

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

CONTENTS

Page

FOREWORD	5

INTRODUCTION	7

Clause

- Scope and object	9

- Normative references	9

- General characteristics of A-XDR	11

- Structure of an encoding	11

- Rules for encoding	17

  - The Identifier field	17

  - The Length field	19

  - The Contents field	19

- Encoding procedures	21

  - Encoding of an INTEGER value	21

  - Encoding of a BOOLEAN value	27

  - Encoding of an ENUMERATED value	29

  - Encoding of a BIT STRING value	29

  - Encoding of an BYTE STRING value	31

  - Encoding of a CHOICE value.	35

  - Tagged types (implicit, explicit and ASN.1 explicit tagging)	37

  - OPTIONAL and DEFAULT components	41

  - Encoding of a SEQUENCE value	43

  - Encoding of a SEQUENCE OF value	45

  - Encoding of the VisibleString type	49

  - Encoding of the GeneralizedTime type	51

  - Encoding of the ASN.1 NULL type/value	51

Annex A (informative)  Extensibility	53

Annex B (informative)  ASN.1 types and keywords used in DLMS	55

Annex C (informative)  Examples of A-XDR encoding for DLMS PDUs	57

Figure 1 – The basic BER structure	11

Figure 2 – The structure of a constructed BER encoding	13

Figure 3 – The structure of a constructed A-XDR encoding	13

Figure 4 – Structure of the variable-length integer encoding	25

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AUTOMATISATION DE LA DISTRIBUTION À L'AIDE DE SYSTÈMES DE COMMUNICATION À COURANTS PORTEURS –

Partie 6: Règles d'encodage A-XDR

AVANT-PROPOS

- La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

- Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

- Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

- Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

- La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

- L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEI 61334-6 a été préparé par le comité technique 57 de la CEI: Conduite des systèmes de puissance et communications associées.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS | Rapport de vote |
| --- | --- |
| 57/451/FDIS | 57/474/RVD |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

  - reconduite;

  - supprimée;

  - remplacée par une édition révisée, ou

  - amendée.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISTRIBUTION AUTOMATION

USING DISTRIBUTION LINE CARRIER SYSTEMS –

Part 6: A-XDR encoding rule

FOREWORD

- The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

- The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.

- The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

- In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

- The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

- Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61334-6 has been prepared by IEC technical committee 57: Power system control and associated communications.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
| --- | --- |
| 57/451/FDIS | 57/474/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3. Annexes A, B and C are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2003. At this date, the publication will be

  - reconfirmed;

  - withdrawn;

  - replaced by a revised edition, or

  - amended.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INTRODUCTION

La Recommandation UIT-T X.208 spécifie un langage formel (ASN.1 = notation de syntaxe abstraite numéro Un) permettant aux spécifications de la couche d'application de définir les types1) d'information qu'elles souhaitent échanger. Une représentation de cette information peut être obtenue en appliquant un ensemble de règles de codage aux valeurs des types définis à l'aide de la notation ASN.1. L'application de ces règles de codage donne une syntaxe de transfert pour ces valeurs.

Bien qu'un grand nombre d’ensembles de règles de codage puissent être imaginés, pendant longtemps, seul un ensemble – l’encodage BER = Basic Encoding Rules (règles de codage de base) – a été normalisé (voir la Recommandation UIT-T X.209). C’est surtout dû au fait qu’il est relativement bien adapté à une large gamme d'applications. Cependant, dans certains cas particuliers, l’encodage BER peut présenter clairement certaines redondances. Eviter ces redondances en fournissant des règles de codage alternatives pour ce type de cas est le but de nouvelles normes de syntaxes de transfert récemment développées (DER, CER, PER). En fait, le but n'est pas de fournir des alternatives générales à l’encodage BER mais plutôt des alternatives spécialisées, qui soient plus appropriées que l’encodage BER dans des cas particuliers.

Contrairement à ces règles de codage pour une utilisation générale, la présente norme spécifie un nouvel ensemble de règles de codage pour une utilisation spécifique – A-XDR – qui s'adapte le mieux au contexte DLMS (voir CEI 61334-4-41). L'objectif principal est de coder les PDU (unités de données du protocole) DLMS de telle sorte que le nombre des octets et la complexité de codage/décodage – longueur du code nécessaire, performance et temps de traitement – des PDU soient optimisés2). Cet objectif est atteint par deux principes de base:

- A-XDR spécifie des règles de codage seulement pour une sous-ensemble de types ASN.1: il s'agit du sous-ensemble utilisé pour la spécification DLMS (c'est la raison pour laquelle A-XDR est prévue pour des utilisations spécifiques).

- A-XDR spécifie des règles de codage orientées octets.

–––––––––

- L'ASN.1 spécifie également une notation pour la spécification de la valeur d'un type défini.

- Lorsque l'on considère seulement la taille des PDU, le PER est plus performant qu'A-XDR. Cependant, cette meilleure performance de compactage – objectif principal de PER – est obtenue par une utilisation beaucoup plus importante de champs de bits au lieu de champs d'octets pour coder des valeurs différentes. Pour réduire encore la taille des codes, la variante la plus complexe des PER (le PER non aligné) bénéficie également de la limitation de valeurs de types contraints. On gagne ainsi en compacité au détriment du temps de calcul. De plus, les deux variantes de PER (alignée et non alignée) sont incompatibles, et il est recommandé que les applications supportent les deux variantes. Cette complexité signifie que PER n‘est pas optimal pour le contexte DLMS. Les règles de codage «plus légères» d'A-XDR sont plus adaptées à cet environnement simple, qui est dans certains cas très pauvre en ressources.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

INTRODUCTION

ITU-T Recommendation X.208 specifies a formal language (ASN.1 = Abstract Syntax Notation One) which enables application layer specifications to define the types1) of information they need to exchange. A representation of this information can be derived by applying a set of encoding rules to values of types defined using the ASN.1 notation. Application of these encoding rules produces a transfer syntax for such values.

Although many such sets of encoding rules could be imagined, for a long time only one single set – the BER = Basic Encoding Rules – has been standardized (see ITU-T Recommendation X.209). This is mainly because BER is quite adequate for a wide range of applications. On the other hand, in some particular cases, BER can obviously be redundant. Avoiding this redundancy by providing alternative encoding rules for those particular cases is the scope of some recently developed new transfer syntax standards (DER, CER, PER). Clearly, the aim is not to provide general-purpose, but rather specialized, alternatives to the BER, which are more suitable than the BER in some respects.

Contrary to these general-purpose encoding rules, this standard specifies a new, special- purpose set of encoding rules – A-XDR – which fits in best with the DLMS context (see IEC 61334-4-41). The principal objective is to encode DLMS PDUs in such a way that the PDUs byte count and encoding/decoding complexity – the length of the required code, its processing performance and time – are optimized2). This objective is fulfilled by two basic principles.

- A-XDR specifies encoding rules only for a subset of ASN.1 types: for the subset which is used for the DLMS specification. (That is why A-XDR is special-purpose.)

- A-XDR specifies byte-oriented encoding rules.

——————

- ASN.1 also specifies a notation for the specification of the value of a defined type.

- With respect to the PDU size only, PER over-performs A-XDR. However, this better compacting performance – the principal objective of PER – is achieved by a much more extensive use of bit fields instead of byte fields to encode different values. To reduce encoding sizes further, the more complex PER variant (the Unaligned PER) also benefits from the limitation of values of constrained types. Gain on compactness is thus obtained at the expense of computational overhead. Furthermore, PER comes with two, incompatible variants (Aligned and Unaligned), and it is recommended that implementations should support both of them. This complexity means that PER is not optimal for the DLMS context. The 'lighter-weight' A-XDR encoding rules are more suitable to that simple environment, which is in some cases very poor in resources.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

AUTOMATISATION DE LA DISTRIBUTION À L'AIDE DE SYSTÈMES DE COMMUNICATION À COURANTS PORTEURS –

Partie 6: Règles d'encodage A-XDR

- Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61334 définit un ensemble de règles de codage – les règles de codages A-XDR3) – susceptibles d'être utilisées pour obtenir la spécification d'une syntaxe de transfert pour les valeurs de types définis dans la norme principale DLMS à l'aide de la notation ASN.1 (voir la CEI 61334-4-41). Ces règles de codage A-XDR doivent également être appliquées pour le décodage de cette syntaxe de transfert afin d'identifier les valeurs de données transférées.

Les règles de codage A-XDR:

  - sont utilisées au moment de la communication;

  - fournissent un codage optimal4) pour les PDU DLMS.

NOTE  Si A-XDR réussit à assurer un codage optimal pour les PDU DLMS, il sera utilisé comme règle de codage par défaut pour les protocoles de communication basés DLMS. Néanmoins, les règles de codage par défaut – ainsi que les règles optionnelles pouvant finalement être utilisées – seront spécifiées dans le document Couche d'Application du protocole donné (par exemple la CEI 61334-4-42), comme une partie du contexte d'Application.

- Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61334. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61334 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61334-4-41:1996, Automatisation de la distribution à l'aide de systèmes de communication à courants porteurs – Partie 4: Protocoles de communication de données – Section 41: Protocoles d'application – Spécification des messages de ligne de distribution

CEI 61334-4-42:1996, Automatisation de la distribution à l'aide de systèmes de communication à courants porteurs – Partie 4: Protocoles de communication de données – Section 42: Protocoles d'application – Couche application

ISO/CEI 8825-2:1997, Technologie de l’information – Règles d’encodage ASN.1: Spécification des règles de codage condensées (PER)

Recommandation UIT-T X.208:1988, Spécification de la syntaxe abstraite numéro UN (ASN.1)

Recommandation UIT-T X.209:1988, Spécification des règles de codage de base pour la notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1)

–––––––––

- A-XDR signifie Adapted XDR (XDR adapté) – en fait, ces règles de codage sont déduites d'une norme confirmée et existante Unix, nommée XDR (eXternal Data Representation = représentation externe des données, rfc 1014).

- Voir note de bas de page 2 dans l'introduction.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

DISTRIBUTION AUTOMATION

USING DISTRIBUTION LINE CARRIER SYSTEMS –

Part 6: A-XDR encoding rule

1	Scope and object

This part of IEC 61334 defines a set of encoding rules – the A-XDR3) encoding rules – that may be used to derive the specification of a transfer syntax for values of types defined in the DLMS core standard using the ASN.1 notation (see IEC 61334-4-41). These A-XDR encoding rules are also to be applied for decoding such a transfer syntax in order to identify the data values being transferred.

The A-XDR encoding rules

  - are used at the time of communication;

  - provide optimal4) encoding for DLMS PDUs.

NOTE  Provided that A-XDR ensures optimal encoding for DLMS PDUs, it is intended to be the default encoding rule for DLMS-based communication protocols. Nevertheless, the default – and also the possibly usable optional – encoding  rules  will  be  specified  in  the  Application  Layer  document  of  the  given  protocol  (for  example, IEC 61334-4-42), as part of the Application context.

2	Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61334. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 61334 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of ISO and IEC maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61334-4-41:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems – Part 4: Data communication protocols – Section 41: Application protocols – Distribution line message specification

IEC 61334-4-42:1996, Distribution automation using distribution line carrier systems – Part 4: Data communication protocols – Section 42: Application protocols – Application layer

ISO/IEC 8825-2:1997, Information technology – ASN.1 Encoding rules: Specification of packed encoding rules (PER)

ITU-T Recommendation X.208:1988, Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1)

ITU-T Recommendation X.209:1988, Specification of basic encoding rules for Abstract Syntax Notation One (ASN.1)

——————

- A-XDR stands for Adapted XDR. In fact, these encoding rules are derived from a proven and de facto standard of the Unix world, called XDR (eXternal Data Representation, rfc1014).

- See footnote 2 of the introduction.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

3	Caractéristiques générales d’A-XDR

A-XDR spécifie des règles de codage pouvant être utilisées pour coder et décoder les valeurs d'une syntaxe abstraite définie comme les valeurs d'un seul type ASN.1 (le type principal). Ce type ASN.1 est soit un type simple soit un type composé. Un élément d’un type composé peut être un type simple ou un type composé lui-même.

Les règles de codage A-XDR exploitent le fait que l'émetteur et le récepteur d'une PDU DLMS utilisent exactement la même spécification de syntaxe abstraite. Alors qu'avec l’encodage BER, le codage de chaque valeur de tout type d'une syntaxe abstraite est réalisé en style type- longueur-valeur (TLV), A-XDR code le type et la longueur de la valeur seulement lorsque cette information est nécessaire. Ceci implique que, sans connaître ce type de valeur codée, il n'est pas possible de déterminer la structure du codage.

NOTE  Cette méthode de codage a pour effet que les règles de codage A-XDR ne sont pas extensibles (voir annexe A).

Afin qu'A-XDR reste aussi simple que possible, certaines restrictions s'appliquent selon la syntaxe abstraite à coder, comme suit:

- aucun support de codage n'est fourni pour les types ASN.1 non utilisés en DLMS5);

- il convient que le type CHOICE ASN.1 contienne seulement des composants explicite- ment6) étiquetés.

A-XDR spécifie des règles de codage orientées octets. Ceci signifie que chaque partie du codage – et donc également le codage dans son ensemble – est un nombre entier d'octets.

4	Structure d'un codage

La base du codage BER (voir la Recommandation UIT-T X.209) est une structure composée de trois parties: type, longueur et valeur comme indiqué à la figure 1. Pour le BER, ces trois parties sont désignées par identificateur (I), longueur (L) et contenu (C). La partie identificateur identifie le type, la partie longueur permet de repérer la fin du contenu7) et la partie contenu véhicule l'une des valeurs possibles de ce type.

| Identificateur | Longueur | Contenu |
| --- | --- | --- |

IEC  730/2000

Figure 1 – Structure de base de l’encodage BER

Le champ du contenu peut être simplement une série d'octets8) – codage primitif – ou une série de codages emboîtés – codage construit – comme indiqué à la figure 2.

–––––––––

- L'annexe B énumère les types et les mots-clefs ASN.1 utilisés dans la spécification DLMS.

- Les termes «étiquetage explicite» et «étiquetage implicite» ont une signification légèrement différente pour l'A-XDR que celle spécifiée pour l'ASN.1 et les BER. Le paragraphe 6.7 traite de ces notions et introduit également le nouveau terme «explicitement étiqueté ASN.1».

- En fait, pour les BER, le champ de longueur ne représente pas toujours littéralement la longueur du contenu. Les BER spécifient deux formes – définie et indéfinie – du champ de longueur. Même si le champ de longueur représente effectivement le nombre d'octets dans le champ de contenu lorsque la forme définie est utilisée, pour la forme indéfinie, le champ de longueur indique que le contenu est terminé par des octets fin-de-contenu.

- Zéro ou plus.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- General characteristics of A-XDR

A-XDR specifies encoding rules which can be used to encode and decode the values of an abstract syntax defined as the values of a single ASN.1 type (the outermost type). This single ASN.1 type is either a simple type or a composite type. A component of a composite type may be a simple type or a composite type itself.

The A-XDR encoding rules exploit the fact that the sender and the receiver of a DLMS PDU are operating exactly the same specification of the abstract syntax. While with BER the encoding of every value of any type of abstract syntax is constructed in type-length-value (TLV) style, A-XDR encodes the type and the length of the value only when this information is necessary. This implies that without knowledge of the type of value encoded it is not possible to determine the structure of the encoding.

NOTE  This encoding method gives the result that A-XDR encoding rules are not extensible (see annex A).

In order to keep A-XDR as simple as possible, some restrictions apply with respect to the abstract syntax to be encoded as follows:

- no encoding support is provided for ASN.1 types which are not used in DLMS5);

- the CHOICE ASN.1 type should contain only explicitly6) tagged components.

A-XDR specifies byte-oriented encoding rules. This means that each part of the encoding – and therefore also the encoding of the whole – is an integral number of bytes.

- Structure of an encoding

The basis of BER encoding (see ITU-T Recommendation X.209) is a structure, made up of three parts: type, length and value, as shown in figure 1. In BER, these three parts are termed identifier (I), length (L) and contents (C). The identifier part identifies the type, the length part allows the end of the contents7) to be found, and the contents part conveys one of the possible values of that type.

| Identifier | Length | Contents |
| --- | --- | --- |

IEC  730/2000

Figure 1 – The basic BER structure

The contents field can be simply a series of bytes8) (primitive encoding) or a series of nested encoding (constructed encoding), as shown in figure 2.

——————

- Annex B enumerates the ASN.1 types and keywords which are used in the DLMS specification.

- The terms "explicit tagging" and "implicit tagging" have a slightly different meaning in A-XDR than that specified for ASN.1 and BER. Subclause 6.7 deals with these notions and also introduces the new "ASN.1 explicit tagging" term.

- In fact, for BER, the length field does not always literally represent the length of the contents. BER specifies two forms (definite and indefinite) of the length field. Although, when the definite form is used, the length field effectively represents the number of bytes in the contents field, for the indefinite form the length field indicates that the contents are terminated by end-of-contents bytes.

- Zero or more.

| I2 | L2 | I3 | L3 | C3 | I4 | L4 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I5 | L5 | C5 |
| --- | --- | --- |

C2

L1

I1

I6	L6	C6

C1

Figure 2 – Structure d'un codage BER construit

IEC  731/2000

Cet emboîtement peut être aussi profond que nécessaire et s'arrête avec un codage primitif ou avec un codage construit ayant un contenu vide.

A-XDR est basée sur la même structure de codage, mais pour bénéficier du fait que l'émetteur et le récepteur d'une PDU DLMS utilisent exactement la même spécification de syntaxe abstraite, A-XDR ne code pas les champs Identificateur (I) et/ou Longueur (L) lorsque ces champs véhiculent une information redondante (le fait de ne pas coder l'un ou les deux de ces champs rend le codage ambigu). Un codage A-XDR construit peut donc être de structure similaire à celle illustrée à la figure 3.

| L2 | C3 | I4 | L4 | C4 | L5 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C6

C8

C2

C7

L7

L1

I1

I9	L9	C9

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

C1

Figure 3 – Structure d'un codage A-XDR construit

IEC  732/2000

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

| I2 | L2 | I3 | L3 | C3 | I4 | L4 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I5 | L5 | C5 |
| --- | --- | --- |

C2

L1

I1

I6	L6	C6

C1

IEC  731/2000

Figure 2 – The structure of a constructed BER encoding

The nesting can be as deep as needed and stops either with a primitive encoding or with a constructed encoding with empty contents.

A-XDR is based upon the same encoding structure, but in order to benefit from the fact that the sender and the receiver of a DLMS PDU are operating exactly the same specification of the abstract syntax, A-XDR does not encode the Identifier (I) and/or the Length (L) fields when those fields convey redundant information (when not to encode one or both of these fields does not result in uninterpretable, ambiguous encoding). A constructed A-XDR encoding therefore results in a structure as shown in figure 3.

| L2 | C3 | I4 | L4 | C4 | L5 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C6

C8

C2

C7

L7

L1

I1

I9	L9	C9

C1

IEC  732/2000

Figure 3 – The structure of a constructed A-XDR encoding

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Les règles de codage A-XDR spécifient:

- des règles de codage pour les champs de contenu;

- les conditions pour lesquelles il convient que le champ L soit présent, et le codage de ce champ;

- les conditions pour lesquelles il convient que le champ I soit présent, et le codage de ce champ.

Exemple

En considérant le type composé ASN.1 suivant: valeur ::= SEQUENCE 

- Integer16,

- Unsigned16



Integer16 ::= INTEGER(–32768..32767) Unsigned16 ::= INTEGER(0..32767)

et  en  supposant  que  les  valeurs  à  coder  pour  A  et  B  soient  0x1234  et  0x56789) respectivement, le codage BER de cette séquence peut donner les séries d'octets suivantes:

| 30 | 08 | 02 | 02 | 12 34 | 02 | 02 | 56 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Identificateur de la SEQUENCE Longueur de la SEQUENCE

Identificateur de A (INTEGER) Longueur de A

Valeur de A

Identificateur de B (INTEGER) Longueur de B

Valeur de B

Le codage A-XDR de la même séquence est le suivant:

| I | 12 34 | 56 78 |
| --- | --- | --- |

Identificateur de la SEQUENCE10)  Valeur de A

Valeur de B

–––––––––

- Le terme 0x… indique que les chiffres suivants sont des chiffres hexadécimaux.

- L'A-XDR requiert un identificateur de codage dans des cas particuliers seulement (par exemple, lorsque la SEQUENCE de cet exemple est l'un des choix d'un type CHOICE).

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

A-XDR encoding rules specify

  - encoding rules for the contents fields;

  - the conditions when the L field should be present, and the encoding of that field;

  - the conditions when the I field should be present, and the encoding of that field. Example

Taking the following ASN.1 composite type: value ::= SEQUENCE {

    - Integer16,

    - Unsigned16

}

Integer16 ::= INTEGER(–32768..32767) Unsigned16 ::= INTEGER(0..32767)

and supposing that the values to be encoded for A and for B are 0x1234 and 0x56789) respectively, the BER encoding of that sequence may result in the following series of bytes:

| 30 | 08 | 02 | 02 | 12 34 | 02 | 02 | 56 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Identifier of the SEQUENCE Length of the SEQUENCE

Identifier of A (INTEGER) Length of A

Value of A

Identifier of B (INTEGER) Length of B

Value of B

I

12	34

A-XDR encoding of the same sequence is as follows:

56	78

Identifier of the SEQUENCE10) Value of A

Value of B

——————

- The term 0x… indicates that the following digits represent hexadecimal digits.

- A-XDR requires encoding identifier only in special cases (for example, when the SEQUENCE of this example is one of the choices of a CHOICE type).

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- Règles pour le codage

Le codage A-XDR de tout type ASN.1 donne un nombre entier d'octets contenant chacun huit bits. Cette série d'octets commence avec le premier octet du codage du champ Identificateur du type principal ASN.1 – ainsi, cet octet peut être considéré comme l'octet le plus significatif. Pour les besoins de la présente norme, le schéma d'identification suivant s'applique:

- les octets du codage A-XDR ne sont pas systématiquement numérotés mais parfois – lorsque ceci facilite la compréhension – des commentaires sont ajoutés (par exemple: 1er octet de la valeur, etc.);

- les bits de chaque octet sont numérotés de 1 à 8, le bit 8 étant le bit de poids fort.

  - Le champ Identificateur

L'objectif du champ Identificateur est d'indiquer le type de la valeur codée. Puisque l'émetteur et le récepteur utilisent exactement la même spécification de syntaxe abstraite, le champ Identificateur ne véhicule des informations que lorsque:

- il convient de sélectionner un type de donnée parmi plusieurs alternatives – CHOICE;

- il convient que la présence d'un composant OPTIONAL dans un type SEQUENCE soit indiquée;

- il convient que la présence d'un composant DEFAULT dans un type SEQUENCE soit indiquée.

Le codage A-XDR ne contient un champ Identificateur que dans ces cas et lorsque la spécification ASN.1 l'exige (pour l'étiquetage explicite de l'ASN.1, voir 6.7).

Dans le cas a), A-XDR implique que toutes les alternatives du CHOICE soient spécifiées au niveau ASN.1 comme des types étiquetés explicitement (voir 6.7). Dans ces cas, l'étiquette codée constitue le champ Identificateur.

Dans les cas b) et c), la présence ou l'absence du composant OPTIONAL ou DEFAULT est indiquée par un «délimiteur de présence BOOLEAN». Le champ Identificateur pour ces valeurs de composant est le codage A-XDR de la valeur du délimiteur de présence (voir 6.9).

D'autre part, A-XDR peut être obligé de coder le champ Identificateur lorsque la définition ASN.1 contient des étiquettes explicites ASN.1 (voir 6.7). Le codage A-XDR de tels types est défini de façon à être identique à leur codage BER. Ce support a pour objectif de forcer le codage de la longueur, afin de permettre, par exemple, de contourner facilement certaines structures. Le champ Identificateur de ces types est la valeur de codage de l'étiquette ASN.1 et occupe un nombre entier d'octets, au minimum un octet, comme spécifié dans la Recommandation UIT-T X.209.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- Rules for encoding

A-XDR encoding of any ASN.1 type results in an integral number of bytes, each containing eight bits. This series of bytes begins with the first byte of the encoding of the Identifier field of the outermost ASN.1 type – in these terms, this byte can be considered as the most significant byte. For the purpose of this standard, the following identification schema applies:

- the bytes of the A-XDR encoding are not systematically numbered, but sometimes, when it helps for clear understanding, comments apply (for example, 1 byte of the value, etc.);

- bits of any byte are numbered from 1 to 8, where bit 8 is the most significant.

  - The Identifier field

The purpose of the Identifier field is to indicate the type of the encoded value. Provided that the sender and the receiver are operating exactly the same specification of the abstract syntax, the Identifier field conveys information only in cases when

- one type of data should be selected between different alternatives – CHOICE;

- the presence of an OPTIONAL component in a SEQUENCE type should be indicated;

- the presence of a DEFAULT component in a SEQUENCE type should be indicated.

A-XDR encoding contains an Identifier field only in these cases. In addition, A-XDR encodes an Identifier when encoding the Identifier is required by the ASN.1 specification (ASN.1 explicit tagging, see 6.7).

In case a), A-XDR requires that all the alternatives of the CHOICE will be specified at ASN.1 level as explicitly tagged types (see 6.7). In these cases, the encoded tag forms the identifier field.

In cases b) and c), the presence or the absence of the OPTIONAL or DEFAULT component is indicated by a so-called BOOLEAN presence flag. The Identifier field for these component values is the A-XDR encoding of the value of the presence flag (see 6.9).

On the other hand, A-XDR may be forced to encode the Identifier field, when the ASN.1 definition contains ASN.1 explicit tags (see 6.7). A-XDR encoding of such types is defined to be the same as their BER encoding. The aim of this support is to force the length to be encoded, for example, in order to allow for the easy omission of some structures. The Identifier field for those types is the encoded value of the ASN.1 tag and occupies an integral number of bytes, at least one, as specified in ITU-T Recommendation X.209.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - Le champ Longueur

Dans A-XDR, le champ Longueur – lorsque ce champ est présent – précède immédiatement le champ Contenu, représente explicitement la longueur du champ Contenu et occupe un nombre entier d'octets. Puisque l'émetteur et le récepteur utilisent exactement la même spécification de syntaxe abstraite, le champ Longueur véhicule l'information seulement dans les cas où un type ASN.1 de longueur variable doit être codé. Les différents cas possibles sont:

- INTEGER de longueur variable;

- BIT STRING de longueur variable;

- OCTET STRING de longueur variable;

- Type SEQUENCE OF de longueur variable.

A-XDR code le champ Longueur seulement dans les cas mentionnés ci-avant ainsi que dans le cas où la spécification ASN.1 l'exige (étiquetage explicite ASN.1, voir 6.7).

Dans les cas a), b), c) et d), le champ Longueur est codé comme un nombre entier de longueur variable. Pour le cas particulier, le même codage s'applique, comme défini dans BER (voir Recommandation UIT-T X.209) à l'exception de la restriction selon laquelle seule la forme définie peut être utilisée. L'utilisation de la forme indéfinie (note de bas de page 7) pour le champ Longueur n'est pas autorisée pour l'A-XDR.

  - Le champ Contenu

Le champ Contenu est la substance du codage véhiculant la valeur réelle. Il se compose de zéro octet ou plus, et doit coder la valeur de donnée, comme spécifié dans les articles ci-après.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - The Length field

In A-XDR the Length field (when this field is present) immediately precedes the Contents field, represents explicitly the length of the Contents field and occupies an integral number of bytes. Provided that the sender and the receiver are operating exactly the same specification of the abstract syntax, the Length field conveys information only in cases when a variable length ASN.1 type is to be encoded. The possible cases are

- variable length INTEGER;

- variable length BIT STRING;

- variable length BYTE STRING;

- variable length SEQUENCE OF type.

A-XDR encodes the Length field only in the above cases, and, in addition, in one more case, when it is required by the ASN.1 specification (ASN.1 explicit tagging, see 6.7).

In a), b), c) and d), the Length field is encoded as a variable length integer. For the additional case, the same encoding applies as defined in BER (see ITU-T Recommendation X.209) except for the restriction that only the definite form can be used. Using the indefinite form (footnote 7) for the Length field is not allowed within A-XDR.

  - The Contents field

The Contents field is the substance of the encoding, conveying the actual value. It consists of zero or more bytes, and shall encode the data value as specified in the following clauses.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- Procédures de codage

  - Codage d'une valeur INTEGER

A-XDR fournit deux types de codage pour le type INTEGER ASN.1, selon que la définition ASN.1 d'un INTEGER est une valeur – contrainte ou non. Lorsqu'il est spécifié qu'un INTEGER est compris dans une plage réduite de valeurs, par exemple INTEGER(–128..127), il est codé comme un nombre entier de longueur fixe. Sinon, lorsque aucune plage n'est spécifiée, l'INTEGER est codé comme un nombre entier de longueur variable.

    - Codage d'une valeur de nombre entier de longueur fixe

Deux codages différents sont fournis par A-XDR pour des nombres entiers de longueur fixe: les nombres entiers spécifiés dans une plage de valeur non négative sont représentés et codés comme des nombres binaires sans signe alors que les nombres entiers susceptibles de prendre de valeurs négatives sont représentés et codés comme deux nombres binaires complémentaires. Dans les deux cas, seule la valeur du nombre entier est codée, formant le champ de contenu du codage. L'objectif est de fournir un codage de longueur minimale.

      - Codage de valeurs de nombre entier sans signe, de longueur fixe

Lorsqu'il est spécifié qu'un INTEGER est compris dans une plage de valeur non négative, il est codé comme un nombre binaire sans signe. Le nombre d'octets du codage est déterminé par la plage de valeur spécifiée: il est égal au nombre minimal d’octets nécessaires requis pour représenter toute valeur comprise dans la plage spécifiée. La plage d'un nombre entier sans signe de longueur fixe est toujours alignée sur la limite d'octets.

Exemple

INTEGER(0..255) est codé en 1 octet INTEGER(0..256) est codé en 2 octets

INTEGER(237..256) est codé en 2 octets

Un nombre entier sans signe de longueur fixe est présenté en notation binaire sans signe. Le codage est un nombre binaire sans signe égal à la valeur du nombre entier et se compose des bits 8 à 1 du premier octet, suivis des bits 8 à 1 du second octet, suivis par les bits 8 à 1 de chaque octet l'un après l'autre, y compris le dernier octet du codage.

Exemple

Un codage A-XDR de la valeur 61478 d'un INTEGER(0..65535) est le suivant:

1 er  octet	2 e  octet

00100110

11110000

87654321	87654321

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- Encoding procedures

  - Encoding of an INTEGER value

A-XDR provides two types of encoding for the ASN.1 INTEGER type, depending on whether the ASN.1 definition of an INTEGER is value-constrained or not. When an INTEGER is specified to be within a restricted range of values, for example INTEGER(–128..127), it is encoded as a fixed-length integer. Otherwise, when no range is specified, the INTEGER is encoded as a variable-length integer.

    - Encoding of a fixed-length integer value

Two different encodings are provided by A-XDR for fixed-length integers: integers which are specified to be within a non-negative value range are represented and encoded as unsigned binary numbers, while integers which may take negative values are represented and encoded as two’s complement binary numbers. In both cases, only the value of the integer is encoded, forming the contents field of the encoding. The aim is to provide minimal-length encoding.

      - Encoding of fixed-length, unsigned integer values

When an INTEGER is specified to be within a non-negative value range, it is encoded as an unsigned binary number. The number of bytes of the encoding is determined by the specified value-range: it is equal to the minimum number of necessary bytes which is required to represent any value within the specified range. The range of a fixed-length unsigned integer is always aligned on byte boundary.

Example

INTEGER(0..255) is encoded in 1 byte INTEGER(0..256) is encoded in 2 bytes

INTEGER(237..256) is encoded in 2 bytes

A fixed-length unsigned integer is presented in unsigned binary notation. The encoding is an unsigned binary number equal to the integer value and consists of bits 8 to 1 of the first byte, followed by bits 8 to 1 of the second byte, followed by bits 8 to 1 of each byte in turn, up to and including the last byte of the encoding.

Example

A-XDR encoding of the 61478 value of an INTEGER(0..65535) is as follows:

1 st  byte	2 nd  byte

00100110

11110000

87654321	87654321

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

      - Codage de valeurs de nombre entier avec signe de longueur fixe

Lorsqu'un INTEGER est spécifié comme étant compris dans une plage de valeurs incluant des valeurs négatives, il est codé comme un nombre binaire complément à deux. Le nombre d'octets du codage est déterminé par la plage de valeurs spécifiée: il est égal au nombre minimal d'octets nécessaires requis pour représenter toute valeur comprise dans la plage spécifiée. La plage d'un nombre entier de longueur fixe est toujours alignée sur la limite d'octets.

Exemple

INTEGER(–32768..32767) est codé en 2 octets,

INTEGER(–14300..8700) est également codée en 2 octets, et INTEGER(–32768..32768) est codée en 3 octets

Le codage est un nombre binaire complément à deux égal à la valeur du nombre entier et se compose des bits 8 à 1 du premier octet, suivis des bits 8 à 1 du second octet, suivis par les bits 8 à 1 de chaque octet l'un après l'autre, y compris le dernier octet du codage.

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur –45783 d'un INTEGER(–50000..1) est le suivant:

1 er octet	2 e octet	3 e octet

87654321	87654321	87654321

| 11111111 | 01001101 | 00101001 |
| --- | --- | --- |

    - Codage d'une valeur de nombre entier de longueur variable

Lorsque la plage de valeurs d'un INTEGER n'est pas spécifiée, celui-ci est codé comme un nombre entier de longueur variable. Le codage d'un nombre entier de longueur variable peut être donné sous deux formes, selon la valeur à coder.

Lorsque la valeur d'un INTEGER non contrainte est comprise entre 0 et 127, (0  valeur < 128), seule la valeur est codée comme un octet individuel. Le bit 8 de cet octet est évidemment 0 (zéro).

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur d'INTEGER 123 (= 0x7B) est le suivant:

01111011

87654321

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

      - Encoding of fixed-length, signed integer values

When an INTEGER is specified to be within a value range which includes negative values, it is encoded as a two's complement binary number. The number of bytes of the encoding is determined by the specified value-range; it is equal to the minimum number of necessary bytes which is required to represent any value within the specified range. The range of a fixed-length integer is always aligned on byte boundary.

Example

INTEGER(–32768..32767) is encoded in 2 bytes

INTEGER(–14300..8700) is also encoded in 2 bytes INTEGER(–32768..32768) is encoded in 3 bytes

The encoding is a two’s complement binary number equal to the integer value, and consists of bits 8 to 1 of the first byte, followed by bits 8 to 1 of the second byte, followed by bits 8 to 1 of each byte in turn, up to and including the last byte of the encoding.

Example

A-XDR encoding of the –45783 value of an INTEGER(–50000..1) is as follows:

1 st byte	2 nd byte	3 rd byte

87654321	87654321	87654321

| 11111111 | 01001101 | 00101001 |
| --- | --- | --- |

    - Encoding of a variable-length integer value

When the range of values of an INTEGER is not specified, that INTEGER is encoded as a variable-length integer. Encoding of a variable-length integer may be given in two forms, depending on the value to be encoded.

When the value of a non-constrained INTEGER is between 0 and 127 (0  value  128), only the value is encoded as a single byte. Bit 8 of this byte is obviously 0 (zero).

Example

A-XDR encoding of the INTEGER value 123 (= 0x7B) is as follows:

01111011

87654321

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Le codage d'une valeur d'INTEGER non contrainte, lorsqu'elle n'est pas comprise dans la plage 0  valeur < 128 mentionnée ci-dessus, comprend deux champs: le premier champ, de longueur fixe – Longueur –, représente la longueur du second champ de longueur variable, en octets. Ce second champ de longueur variable – Contenu – véhicule la valeur codée et contient un nombre entier d'octets.

Le champ Longueur est codé en un octet11), avec le bit 8 réglé sur 1 (indiquant la présence du champ Longueur). Les sept bits restants sont codés comme un nombre entier sans signe de longueur fixe, dont la valeur représente le nombre d'octets dans le champ de contenu.

Le nombre d'octets du codage est déterminé par la valeur à coder: il est égal au nombre minimal d'octets nécessaires requis pour représenter la valeur donnée.

Le codage de la valeur est un nombre binaire complémentaire double égal à la valeur du nombre entier et se compose des bits 8 à 1 du premier octet, suivi par les bits 8 à 1 du second octet, suivi par les bits 8 à 1 de chaque octet l'un après l'autre, y compris le dernier octet du codage – comme il est également spécifié pour les nombres entiers signés de longueur fixe (6.1.1.2). La structure du codage d'un nombre entier de longueur variable est décrite à la figure 4.

1er octet de valeur	ie octet de valeur	ne octet de valeur

Longueur (=n)

Contenu

87654321	87654321	87654321

| 1XXXXXXX | XXXXXXXX | ... | XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- |

La longueur est présente

Figure 4 – Structure du codage d'un nombre entier de longueur variable

Exemples de codage A-XDR de nombres entiers de longueur variable

- Le codage de la valeur 0 (zéro) est le suivant:

00000000

87654321

Aucune longueur n'est présente

- Le codage de la valeur –1 est le suivant:

Longueur (=1)

Contenu

11111111

10000001

87654321	87654321

La longeur est présente

–––––––––

- La valeur du champ Longueur peut correspondre à toute valeur comprise entre 0…127, ce qui permet le codage des INTEGERS représentés par 1016 bits maximum.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Encoding of a non-constrained INTEGER value when it is out of the above 0  value  128 range contains two fields: the first, fixed-length field – Length – represents the length of the second, variable-length field, in bytes. This second, variable-length field – Contents – conveys the encoded value, and contains an integral number of bytes.

The Length field is encoded in one byte11), with bit 8 set to 1 (indicating the presence of the Length field). The remaining seven bits are encoded as a fixed-length, unsigned integer, the value of which represents the number of bytes in the contents field.

The number of bytes of the encoding is determined by the value to be encoded: it is equal to the minimum number of necessary bytes which is required to represent the given value.

The encoding of the value is a two’s complement binary number equal to the integer value, and consists of bits 8 to 1 of the first byte, followed by bits 8 to 1 of the second byte, followed by bits 8 to 1 of each byte in turn, up to and including the last byte of the encoding – as specified also for fixed-length, signed integers (6.1.1.2). The structure of a variable length integer encoding is shown in figure 4.

|  | 1st byte of value |  | ith byte of value | nth byte of value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87654321 | 87654321 |  |  | 87654321 |  |
| 1XXXXXXX |  | XXXXXXXX | ... |  |  | XXXXXXXX |  |

Length (=n)	Contents

Length is present

Figure 4 – Structure of the variable-length integer encoding

Examples of A-XDR encoding of variable-length integers

- Encoding of the 0 (zero) value is as follows:

00000000

87654321

No Length is present

- Encoding of the –1 value is as follows:

87654321	87654321

| 10000001 |  |  | 11111111 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Length (=1) Contents |  |  |

Length is present

——————

- The value of the Length field thus can be any value between 0..127, which allows the encoding of INTEGERS represented in maximum 1016 bits.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- Le codage de la valeur 128 est le suivant:

1er octet de valeur	2nd octet de valeur

Longueur (=2)

Contenu

87654321	87654321	87654321

| 10000010 | 00000000 | 10000000 |
| --- | --- | --- |

La longeur est présente

- Le codage de la valeur –128 est le suivant:

1er octet de valeur	2nd octet de valeur

Longueur (=2)

Contenu

87654321	87654321	87654321

| 10000010 | 11111111 | 10000000 |
| --- | --- | --- |

La longeur est présente

  - Codage de la valeur BOOLEAN

Un type BOOLEAN peut prendre seulement deux valeurs: il est TRUE ou FALSE. Un codage A-XDR d'une valeur BOOLEAN comporte seulement le champ Contenu se composant d'un octet. Si la valeur à coder est FALSE, cet octet est zéro (tous les bits sont à zéro), dans le cas contraire – lorsque la valeur est TRUE – cet octet peut prendre n'importe quelle valeur différente de zéro, comme une option de l'émetteur.

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur FALSE BOOLEAN est le suivant:

00000000

87654321

Un codage valide de la valeur TRUE BOOLEAN est le suivant:

11111111

87654321

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- Encoding of the 128 value is as follows:

1st byte of value	2nd byte of value

Length (=2)

Contents

87654321	87654321	87654321

| 10000010 | 00000000 | 10000000 |
| --- | --- | --- |

Length is present

- Encoding of the –128 value is as follows:

1st byte of value	2nd byte of value

Length (=2)

Contents

87654321	87654321	87654321

| 10000010 | 11111111 | 10000000 |
| --- | --- | --- |

Length is present

  - Encoding of a BOOLEAN value

A BOOLEAN type may take only two values: it is either TRUE or FALSE. A-XDR encoding of a BOOLEAN value contains only the Contents field, which consists of one byte. If the value to be encoded is FALSE, this byte is zero (all bits are zero), otherwise – when the value is TRUE – this byte can be any non-zero value, as a sender’s option.

Example

A-XDR encoding of the FALSE BOOLEAN value is as follows:

00000000

87654321

A valid encoding of the TRUE BOOLEAN value is as follows:

11111111

87654321

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - Codage d'une valeur ENUMERATED

La plage de valeurs pour le type ENUMERATED est réduite entre 0..255 pour le codage A-XDR. Le codage A-XDR d'une valeur ENUMERATED doit être celui de la valeur de l'INTEGER contrainte (0..255) codée comme nombre entier sans signe de longueur fixe en un octet.

  - Codage d'une valeur BIT STRING

A-XDR fournit deux types de codage pour le type BIT STRING ASN.1, selon si la définition ASN.1 du BIT STRING spécifie la taille du BIT STRING ou non. Un codage en longueur fixe est assuré lorsque la taille d'un BIT STRING est spécifiée dans la définition de l'ASN.1 alors que les BIT STRINGS dont la taille n'est pas spécifiée sont codés en longueur variable. Dans les deux cas, le codage d'une valeur de BIT STRING est aligné sur la limite d'octet en ajoutant des bits finaux de valeur 0.

    - Codage en longueur fixe pour les valeurs BIT STRING dont la taille est spécifiée

Si la taille du BIT STRING est spécifiée dans la description ASN.1, le codage A-XDR de ce BIT STRING comporte seulement un champ Contenu. Le nombre d'octets dans le champ de Contenu est déterminé par la taille spécifiée: il est égal au nombre minimal d'octets nécessaires pour véhiculer le nombre de bits dans le BIT STRING.

Exemple

BIT STRING(SIZE(3)) est codé avec 1 octet, BIT STRING(SIZE(8)) est codé avec 1 octet,

BIT STRING(SIZE(14)) est codé avec 2 octets.

Les bits du BIT STRING commençant au premier bit et continuant jusqu'au(x) dernier(s) bit(s) doivent être placés en bits 8 à 1 du premier octet suivant, suivi par les bits 8 à 1 du second octet suivant, suivi par les bits 8 à 1 de chaque octet l'un après l'autre, suivi par autant de bits que nécessaire de l'octet suivant final, en commençant par le bit 8.

Chaque octet du codage, à l'exception du dernier, doit comporter huit bits de la BIT STRING. Le dernier octet du codage doit comporter les bits restants de la BIT STRING en ajoutant des bits finaux de valeur 0.

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur 01100111 01010 de la BIT STRING(SIZE(13)) est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t

Bits du BIT STRING

01010000

01100111

87654321	87654321

Derniers bits

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - Encoding of an ENUMERATED value

The value range for the ENUMERATED type is restrained for A-XDR encoding between 0..255. A-XDR encoding of an ENUMERATED value shall be that of the constrained INTEGER(0..255) value encoded as a fixed-length, unsigned integer in one byte.

  - Encoding of a BIT STRING value

A-XDR provides two types of encoding for the ASN.1 BIT STRING type, depending on whether the ASN.1 definition of the BIT STRING specifies the size of the BIT STRING or not. Fixed- length encoding is provided when the size of a BIT STRING is specified in the ASN.1 definition, while BIT STRINGS with no specified size are encoded in variable-length manner. In both cases, the encoding of a BIT STRING value is aligned on byte boundary by adding 0 value trailing bits.

    - Fixed-length encoding for specified size BIT STRING values

If the size of the BIT STRING is specified in the ASN.1 description, the A-XDR encoding of that BIT STRING contains only a Contents field. The number of bytes in the Contents field is determined by the specified size: it is equal to the minimum number of necessary bytes to convey the number of bits in the BIT STRING.

Example

BIT STRING(SIZE(3)) is encoded in 1 byte BIT STRING(SIZE(8)) is encoded in 1 byte

BIT STRING(SIZE(14)) is encoded in 2 bytes

The bits in the BIT STRING, commencing with the first bit and proceeding to the trailing bit(s), shall be placed in bits 8 to 1 of the first subsequent byte, followed by bits 8 to 1 of the second subsequent byte, followed by bits 8 to 1 of each byte in turn, followed by as many bits as are needed of the final subsequent byte, commencing with bit 8.

Each byte of the encoding, with the exception of the last, shall contain eight bits of the BIT STRING. The last byte of the encoding shall contain the remaining bits of the BIT STRING followed by 0 value trailing bits.

Example

A-XDR encoding of the 01100111 01010 value of BIT STRING(SIZE(13)) is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e

Bits of the BIT STRING

01010000

01100111

87654321	87654321

Trailing bits

    - Codage en longueur variable pour les valeurs de BIT STRING dont la taille n'est pas spécifiée

Le codage A-XDR d'une valeur de BIT STRING, lorsque la taille du BIT STRING n'est pas spécifiée dans la définition ASN.1, comporte deux champs: un champ Longueur et un champ Contenu.

La valeur représentée par le champ Longueur est égale au nombre de bits de la valeur codée du BIT STRING. Le champ Longueur lui-même est codé de façon similaire au codage du nombre entier de longueur variable, sauf que les nombres entiers sont codés comme des nombres binaires et non comme des nombres binaires compléments à deux, car les valeurs négatives n'ont aucune signification pour le champ Longueur. (Cette opération est similaire au codage pour les nombres entiers sans signe de longueur variable.)

Le champ Contenu véhicule la valeur codée du BIT STRING et comporte un nombre entier d'octets. Les règles de codage pour ce champ sont les mêmes que celles spécifiées pour les valeurs de BIT STRING de longueur fixe au 6.4.1.

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur 01100111 01010 d'un BIT STRING est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t

87654321	87654321	87654321

| 00001101 | 01100111 | 01010000 |
| --- | --- | --- |

Longueur (=13)

Bits de la BIT STRING

Seule la valeur de la Longueur est codée en un octet

Derniers bits

Exemple

Le codage A-XDR d'une valeur de BIT STRING composé de 131 bits est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	X e  o c t e t	N e  o c t e t

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

| 10000001 | 10000011 | XXXXXXXX | ........ | XXX00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Longueur du codage de la Longueur (=1)

Codage de la Longueur (=131)

Bits de la BIT STRING	Derniers bits

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Le champ Longueur de la BIT STRING	Le champ de Contenu de la BIT STRING L'information de la Longueur est codée

en plus d'un octet

  - Codage d'une valeur OCTET STRING

A-XDR fournit deux types de codage pour le type OCTET STRING ASN.1, selon que la définition ASN.1 de l'OCTET STRING spécifie la taille de l'OCTET STRING ou non. Un codage de longueur fixe est effectué lorsque la taille de l'OCTET STRING est spécifiée dans la définition ASN.1 alors que les OCTET STRINGS dont la taille n'est pas spécifiée sont codés en longueur variable.

    - Variable-length encoding for non-specified size BIT STRING values

A-XDR encoding of a BIT STRING value when the size of the BIT STRING is not specified in the ASN.1 definition contains two fields: a Length field and a Contents field.

The value represented by the Length field is equal to the number of bits in the encoded value of the BIT STRING. The Length field itself is encoded similarly to the variable-length integer encoding, except that (because negative values have no meaning for the Length field) integers are encoded as binary numbers and not as two's complement binary numbers. (It is like an encoding for variable-length unsigned integers.)

The Contents field conveys the encoded value of the BIT STRING, and contains an integral number of bytes. Encoding rules for this field are the same as specified for the fixed-length BIT STRING values in 6.4.1.

Example

A-XDR encoding of the 01100111 01010 value of a BIT STRING is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e

87654321	87654321	87654321

| 00001101 | 01100111 | 01010000 |
| --- | --- | --- |

Length (=13 )

Bits of the BIT STRING

Only the value of the Length is encoded in one byte

Trailing bits

Example

A-XDR encoding of a BIT STRING value consisting of 131 bits is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	X t h  b y t e	N th b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

| 10000001 | 10000011 | XXXXXXXX | ........ | XXX00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Length of the Length

encoding (=1)

Encoding of the Length (= 131 )

Bits of the BIT STRING	Trailing bits

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

The Length field of the BIT STRING	The Contents field of the BIT STRING The Length information is encoded in more

than one byte

  - Encoding of an BYTE STRING value

A-XDR provides two types of encoding for the ASN.1 BYTE STRING type, depending on whether the ASN.1 definition of the BYTE STRING specifies the size of the BYTE STRING or not. Fixed-length encoding is provided when the size of the BYTE STRING is specified in the ASN.1 definition, while BYTE STRINGS with no specified size are encoded in variable-length manner.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

    - Codage en longueur fixe pour les valeurs OCTET STRING dont la taille est spécifiée

Si la taille de l'OCTET STRING est spécifiée dans la description ASN.1, le codage A-XDR de cette BIT STRING contient seulement un champ Contenu. Le nombre d'octets du champ Contenu est égal à la taille spécifiée.

Les octets de l'OCTET STRING, commençant avec le premier octet et continuant jusqu'au dernier octet doivent simplement être placés dans les octets du champ Contenu.

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur de OCTET STRING(SIZE(4)) «ABCD» est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t

87654321	87654321	87654321	87654321

| 01000001 | 01000010 | 01000011 | 01000100 |
| --- | --- | --- | --- |

Octets de l'OCTET STRING

    - Codage en longueur variable pour les valeurs d'OCTET STRING dont la taille n'est pas spécifiée

Le codage A-XDR d'une valeur OCTET STRING lorsque la taille OCTET STRING n'est pas spécifiée dans la définition ASN.1 comporte deux champs: un champ Longueur et un champ Contenu.

La valeur représentée par le champ Longueur est égale au nombre d'octets dans le champ Contenu. Le champ Longueur lui-même est codé exactement de la même manière que celle spécifiée pour le codage du champ Longueur des BIT STRINGS de longueur variable (voir 6.4.2).

Le champ Contenu véhicule la valeur codée OCTET STRING. Les règles de codage pour ce champ sont les mêmes que celles spécifiées pour les valeurs OCTET STRING de longueur fixe au 6.5.1.

Exemple

Le codage A-XDR de la valeur «ABC» d'un OCTET STRING est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t

| 87654321 | 87654321 | 8765432 | 87654321 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000011 | 01000001 | 01000010 | 01000011 |
| Longueur (= 3) Contenu = octets de l‘OCTET STRING |  |  |  |

Seule la valeur de la Longueur est codée sur un octet

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

    - Fixed-length encoding for specified size BYTE STRING values

If the size of the BYTE STRING is specified in the ASN.1 description, the A-XDR encoding of that BIT STRING contains only a Contents field. The number of bytes in the Contents field is equal to the specified size.

The bytes in the BYTE STRING, commencing with the first byte and proceeding to the last byte shall simply be placed in the bytes of the Contents field.

Example

A-XDR encoding of the value of "ABCD" BYTE STRING(SIZE(4)) is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321

| 01000001 | 01000010 | 01000011 | 01000100 |
| --- | --- | --- | --- |

Bytes of the BYTE STRING

    - Variable-length encoding for non-specified size BYTE STRING values

A-XDR encoding of an BYTE STRING value when the size of the BYTE STRING is not specified in the ASN.1 definition contains two fields: a Length field and a Contents field.

The value represented by the Length field is equal to the number of bytes in the Contents field. The Length field itself is encoded exactly in the same way as specified for the Length field encoding of variable-length BIT STRINGS (see 6.4.2).

The Contents field conveys the encoded value of the BYTE STRING. Encoding rules for this field are the same as specified for the fixed-length BYTE STRING values in 6.5.1.

Example

A-XDR encoding of the "ABC" value of an BYTE STRING is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e

| 87654321 | 87654321 | 8765432 | 87654321 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000011 | 01000001 | 01000010 | 01000011 |
| Length (= 3 ) Contents = bytes of the BYTE STRING |  |  |  |

Only the value of the Length is encoded on one byte

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Exemple

Le codage A-XDR d'une valeur d'OCTET STRING se compose de 347 octets:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t	Xe octet	n e 12)  o c t e t

Longueur du codage de

Longueur (=2)

Codage de Longueur (= 347)

Octets de l‘OCTET STRING

= 0x015B

Champ Longueur de l'OCTET STRING

Champ Contenu de l'OCTET STRING

87654321	87654321	87654321	87654321	8..1	87654321

| 10000010 | 00000001 | 01011011 | XXXXXXXX | X. .X | XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L'information de Longueur est codée sur plus de un octet

  - Codage de la valeur CHOICE

L'un des principaux concepts d'A-XDR est que lorsque l'émetteur et le récepteur d'un message utilisent tous les deux la même syntaxe abstraite, dans la plupart des cas, le champ identificateur d'un codage BER véhicule une information redondante. Dans ces cas, le fait de ne pas coder le champ Identificateur n'entraîne pas de codage ambigu. Par conséquent, le codage A-XDR ne code pas systématiquement l'identificateur pour les types ASN.1.

Le type CHOICE ASN.1 est défini comme un groupe de types de composants, ses alternatives, qui doivent être distincts les uns des autres. Chaque valeur d'un type CHOICE est seulement une valeur de l'une des alternatives13). Il convient que les règles de codage garantissent que la valeur codée de chaque alternative soit identifiée sans ambiguïté – ainsi, le codage A-XDR d'une valeur d'un type CHOICE doit contenir un champ d'identification.

Afin d'éliminer toute ambiguïté, il convient que tous les types de composants de la spécification ASN.1 d'un type CHOICE soient un type explicitement étiqueté14). Les types CHOICE avec des composants non explicitement étiquetés ne peuvent pas être codés en A-XDR.

Un codage A-XDR d'une valeur CHOICE doit être le codage A-XDR d'une valeur du type alternatif choisi précédé par l'identificateur (étiquette), codé en un octet comme un nombre entier sans signe de longueur fixe.

Exemple

Considérons la structure CHOICE ASN.1 suivante:

Dummy_PDU ::= CHOICE 

- 0 INTEGER

- 1 OCTET STRING(SIZE(4))



–––––––––

- n = taille de (champ Longueur en octets) + taille de (champ Contenu en octets) = 3 + 347 = 350

- Le type CHOICE ASN.1 est similaire au type UNION C.

- Le terme «étiquette» sera défini en 6.7.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Example

A-XDR encoding of an BYTE STRING value consisting of 347 bytes:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e	Xt h byte	n 12) b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321	8..1	87654321

| 10000010 | 00000001 | 01011011 | XXXXXXXX | X. .X | XXXXXXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Length of the Length

encoding (=2)

Encoding of the Length (= 347)

Bytes of the BYTE STRING

= 0x015B

The Length field of the BYTE STRING

The Contents field of the BYTE STRING

The Length information is encoded in more than one byte

  - Encoding of a CHOICE value

One of the principal concepts of A-XDR is that, when both the sender and the receiver of a message operate the same abstract syntax, in most cases the Identifier field of a BER encoding conveys redundant information. In these cases, not encoding the Identifier field does not result in unambiguous encoding. Consequently, A-XDR encoding does not systematically encode the identifier for ASN.1 types.

The CHOICE ASN.1 type is defined in terms of a collection of component types, its alternatives, which must all be distinct. Each value of a CHOICE type is a value of just one of the alternatives13). The encoding rules should ensure that the encoded value of any of the alternatives might be unambiguously identified – therefore A-XDR encoding of a value of a CHOICE type shall contain an identifier field.

To ensure unambiguity, all component types of the ASN.1 specification of a CHOICE type should be an explicitly tagged14) type. CHOICE types with not explicitly tagged components cannot be encoded in A-XDR.

A-XDR encoding of a CHOICE value shall be the A-XDR encoding of a value of the chosen alternative type preceded by the identifier (tag), encoded in one byte as a fixed-length unsigned integer.

Example

Taking the following ASN.1 CHOICE structure: Dummy_PDU::= CHOICE {

- [0] INTEGER,

- [1] BYTE STRING(SIZE(4))

}

——————

- n = size of (Length field in bytes) + size of (Contents field in bytes) = 3 + 347 = 350

- The ASN.1 CHOICE type is similar to the C UNION type.

- The term 'tag' will be defined in 6.7.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Le codage A-XDR de la valeur de ce type CHOICE lorsque l'alternative 'a' est choisie et que a = 3715 est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t

87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000000 | 10000010 | 00001110 | 10000011 |
| --- | --- | --- | --- |

| Identificateur | Longueur (=2) Contenu La Longueur est présente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Codage d'étiquette	Codage de l'INTEGER de longueur variable (3715 = 0xE83)

Lorsque l'alternative 'b' est choisie, pour une valeur de b = «ABCD», le codage A-XDR de la valeur type CHOICE est la suivante:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t	5 e  o c t e t

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000001 | 01000001 | 01000010 | 01000011 | 01000100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Identificateur	Contenu

Codage d'étiquette	Codage de l'OCTET STRING de longueur fixe

  - Types étiquetés (étiquetage implicite, explicite et explicite ASN.1)

Reprenons la Dummy_PDU spécifiée en 6.6:

Dummy_PDU ::= CHOICE 

- 0 INTEGER

- 1 OCTET STRING(SIZE(4))



Les notations 0 INTEGER et 1 OCTET STRING (obtenues en faisant précéder la notation originale du type par un numéro entre crochets) représentent la notation type ASN.1 pour les types étiquetés. L'étiquetage permet de garantir une distinction.

En fait, chaque type ASN.1 (y compris les types ASN.1 intégrés comme INTEGER, BIT STRING, etc.) ont une étiquette15). Quatre classes d'étiquettes distinctes sont spécifiées et chaque étiquette est numérotée dans sa classe avec un nombre entier positif. Les quatre classes sont: universelle, spécifique au contexte, étendue à l'application et usage privé. Les types ASN.1 intégrés ont des étiquettes de la classe universelle et sont nommés types de base. Les étiquettes de toutes les classes autres que la classe universelle permettent de former les types étiquetés.

Chaque étiquette est implicite ou explicite. La sélection peut être effectuée dans la notation du type étiqueté en ajoutant le mot-clef IMPLICIT ou EXPLICIT entre le "" et le type de base. Si aucun mot-clef n'apparaît, le style d'étiquette par défaut s'applique. Noter que les mots-clefs IMPLICIT et EXPLICIT qualifient l'étiquette (et non le type) et concernent seulement le codage.

–––––––––

- A l'exception des types CHOICE qui ont une étiquette pour chacune de leurs alternatives et du type ANY qui a toutes les étiquettes possibles.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

A-XDR encoding of the value of that CHOICE type when the ‘a’ alternative is chosen, and a = 3715 is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000000 | 10000010 |  | 00001110 | 10000011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifier | Length (=2) Contents Length is present |  |  |  |

Tag encoding	Variable length INTEGER encoding (3715 = 0xE83)

When the ‘b’ alternative is chosen, with the value of b = "ABCD", A-XDR encoding of the value of the CHOICE type is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e	5 t h  b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000001 | 01000001 | 01000010 | 01000011 | 01000100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Identifier	Contents

Tag encoding	Fixed length BYTE STRING encoding

  - Tagged types (implicit, explicit and ASN.1 explicit tagging)

Coming back to the Dummy_PDU, specified in 6.6: Dummy_PDU::=CHOICE {

- [0] INTEGER,

- [1] BYTE STRING(SIZE(4))

}

The notations [0] INTEGER and [1] BYTE STRING (obtained by preceding the original type notation by a number in square brackets) is the ASN.1 type notation for tagged types. Tagging serves to ensure distinctness.

In fact, every ASN.1 type (even the built-in ASN.1 types like INTEGER, BIT STRING, etc.) has a tag15). Four distinct tag classes are specified, and each tag within its class is numbered with a non-negative integer. The four classes are: universal, context-specific, application-wide and private-use. Built-in ASN.1 types have tags in the universal class and are called base types. The tags of all classes other than universal serve to form tagged types.

Every tag is either implicit or explicit. The selection can be made in the tagged type notation by adding the keyword IMPLICIT or EXPLICIT between the "]" and the base type. If neither keyword appears, then the default tag style applies. Note that IMPLICIT and EXPLICIT keywords qualify the tag (and not the type) and affect only the encoding.

——————

- Except for CHOICE types, which have a tag for each of their alternatives and the ANY type which has all possible tags.

Pour l’encodage BER, la classe et le numéro de l'étiquette sont véhiculés par le champ Identificateur. Lorsque l'étiquetage est EXPLICIT, le codage BER de cette valeur réalise deux étiquettes: la nouvelle, spécifiée entre crochets ainsi que l'étiquette du type original, de base. Le codage est toujours construit, avec exactement un codage emboîté, le codage du type de base.

Lorsque l'étiquetage IMPLICIT est spécifié, le codage BER de la valeur étiquetée comporte seulement la nouvelle étiquette: elle remplace l'étiquette (classe et numéro) du type original.

Exemples

  - Le codage BER de la valeur –19374 (0xB542) d'un type INTEGER est le suivant:

02 02 B4 52

Champ Identificateur

Classe d'étiquette pour INTEGER = Universal

Forme de codage = primitive

Numéro d'étiquette pour INTEGER = 2

Champ Contenu = 0xB452 Champ Longueur = 2

  - Le codage BER de la même valeur mais étiquetée comme 8 INTEGER (explicitement étiquetée: il s'agit du style d'étiquette par défaut du BER) est le suivant:

A8 04 02 02 B4 52

Champ Identificateur Classe d'étiquette pour

les étiquetés = spéc. au contexte Forme de codage = structurée

Numéro d'étiquette = 8

Champ Longueur pour le champ Contenu de la valeur du

type étiqueté = 4

Champ de Contenu de la valeur étiquetée

Champ Contenu pour l'INTEGER

Champ Longueur pour l'INTEGER Champ Identificateur pour l'INTEGER

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - Le codage BER de la même valeur mais étiquetée comme 8 INTEGER IMPLICITE (implicitement étiqueté) est le suivant:

88 02 B4 52

Champ Identificateur		Champ Contenu

Classe d'étiquette pour étiqueté =	Champ Longueur spéc. au contexte

Forme de codage = primitive Numéro d'étiquette = 8

In BER, the tag class and number is conveyed by the Identifier field. When the tagging is EXPLICIT, the BER encoding of that value carries out two tags: the new one, specified within the square brackets and also the tag of the original, base type. The encoding is always constructed, with exactly one nested encoding, the encoding of the base type.

When IMPLICIT tagging is specified, the BER encoding of the tagged value contains only the new tag: it replaces the tag (class and number) of the original type.

Examples

  - BER encoding of the value –19374 (0xB452) of INTEGER type is as follows:

02 02 B4 52

Identifier Field	Contents Field = 0xB452

Tag class for INTEGER = Universal	Length Field = 2 Encoding form = Primitive

Tag number for Integer = 2

  - BER encoding of the same value, but tagged as [8] INTEGER (explicitly tagged: it is the default tag style in BER) is as follows:

A8 04 02 02 B4 52

Identifier Field

Tag class for tagged = Context Spec. Encoding form = Constructed

Tag number = 8

Length Field for the Contents Field of the value of the tagged type = 4

Contents Field of the tagged value

Contents Field for INTEGER Length Field for INTEGER Identifier Field for INTEGER

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - BER encoding of the same value, but tagged as [8] IMPLICIT INTEGER (implicitly tagged) is as follows:

88 02 B4 52

Identifier Field	 Contents Field

Tag class for tagged = Context Spec.	Length Field Encoding form = Primitive

Tag number = 8

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Pour A-XDR, la signification de l'étiquetage EXPLICITE et IMPLICITE est légèrement différente. Si A-XDR ne code pas le champ Identificateur pour des types non étiquetés du tout, ceci ne signifie pas que la nouvelle étiquette remplace l'ancienne. Par conséquent, l'étiquetage implicite, au sens de l’encodage BER, ne peut pas s'appliquer à A-XDR. Cependant, deux types d'étiquetage explicite peuvent être appliqués à A-XDR: l'étiquetage explicite (selon l'A-XDR) et l'étiquetage explicite ASN.1.

Pour l'A-XDR, l'étiquetage explicite correspond à la notation utilisée lorsque le numéro d'étiquette est explicitement présent dans la spécification ASN.1 pour assurer la distinction des composants dans les types SEQUENCE ou CHOICE ASN.1. Le codage de ces composants étiquetés dépend de leur nature: les étiquettes des composants CHOICE sont codées avec A-XDR comme des nombres entiers de longueur variable, représentant la valeur de l'étiquette. Cependant, les étiquettes des composants de SEQUENCE ne sont absolument pas codées. Si le codage A-XDR pour ces types d'A-XDR explicitement étiquetés est le même, que le mot-clef IMPLICITE soit présent dans la spécification ASN.1 ou non, on peut considérer que le mot-clef IMPLICITE est simplement ignoré pour l'A-XDR.

La notation du type, lorsque la classe et le numéro d'une étiquette sont explicitement spécifiés dans les spécifications ASN.1, par exemple APPLICATION 30, est désignée par étiquetage explicite ASN.1 pour l'A-XDR. Ce type d'étiquetage est seulement autorisé pour les éléments composés d'un type SEQUENCE.

Le codage A-XDR de valeurs de types explicitement étiquetés ASN.1 est le même que le codage BER mais l'utilisation de la forme indéfinie dans le champ Longueur n'est pas permise. L'objectif de cet étiquetage est juste de forcer le codage de la longueur, afin de permettre, par exemple, l’omission aisée de certaines structures.

  - Composants OPTIONAL et DEFAULT

Tout type composé ASN.1 peut comporter des composants désignés par les mots-clefs ASN.1 OPTIONAL et DEFAULT. Dans la spécification ASN.1, ces mots-clefs peuvent être placés après un type de composant et véhiculer une signification relativement intuitive. Les composants désignés par OPTIONAL peuvent être omis – la valeur du composant n'est pas toujours présente dans le codage. (Il convient que les circonstances et la signification de l'omission effective de ces composants soit spécifiée par le concepteur.)

En rendant un composant optionnel, il est possible de l'omettre lorsqu'il prend une certaine valeur – normalement celle qui est la plus fréquente. Ainsi, l'émission explicite de cette valeur peut être évitée. Le mot-clef DEFAULT ASN.1 désigne cette valeur par défaut pour un composant.

Noter que le fait de déclarer un composant OPTIONAL et de déclarer une valeur par DEFAULT pour celui-ci sont en général très différents (ces actions sont toutes deux exclusives en ASN.1). Alors que les composants OPTIONAL peuvent être totalement omis, les composants DEFAULT sont en fait toujours présents, car leur omission elle-même est utilisée pour représenter une valeur spécifique.

Le codage A-XDR d'un composant OPTIONAL ou DEFAULT commence avec la valeur codée d'un élément supplémentaire (en plus d'une syntaxe ASN.1 qui ne spécifie pas cet élément), nommé délimiteur d'utilisation. Ce délimiteur d'utilisation est de type BOOLEAN, sa valeur indique si la valeur du composant OPTIONAL ou DEFAULT est présente dans le codage ou non, comme suit:

- pour les composants OPTIONAL:

délimiteur d'utilisation = TRUE	Le composant est présent dans le codage

délimiteur d'utilisation = FALSE	Le composant n'est pas présent dans le codage

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

In A-XDR the meaning of EXPLICIT and IMPLICIT tagging is slightly different. Provided that A-XDR does not encode the Identifier field for non-tagged types at all, it has no means of saying that a new tag replaces the old one. Consequently, Implicit tagging in its BER meaning cannot be applied in A-XDR. On the other hand, two types of explicit tagging may be applied in A-XDR: explicit tagging (in terms of A-XDR) and ASN.1 explicit tagging.

In A-XDR we call explicit tagging the notation, when the tag number is explicitly present in the ASN.1 specification for ensuring distinctness of components in the ASN.1 CHOICE or SEQUENCE types. Encoding of these tagged components depends on their occurrence: tags of CHOICE components are encoded in A-XDR as variable-length integers, representing the value of the tag. On the other hand, tags of SEQUENCE components are not encoded at all. Provided that for these explicitly tagged types A-XDR encoding is the same, whether the IMPLICIT keyword is present in the ASN.1 specification or not, we can say that in A-XDR the IMPLICIT keyword is simply ignored.

The type notation when the class and the number of a tag is explicitly specified in the ASN.1 specification, for example, [APPLICATION 30], is referred to as ASN.1 explicit tagging in A-XDR. This type of tagging is allowed only for component members of a SEQUENCE type.

A-XDR encoding of values of ASN.1 explicit tagged types is the same as their BER encoding, except that using the indefinite form in the Length field is not allowed. The aim of this tagging is just to force the length to be encoded, in order to allow, for example, the easy omission of some structures.

  - OPTIONAL and DEFAULT components

Any ASN.1 composite type may contain components referenced with the ASN.1 keywords OPTIONAL or DEFAULT. In the ASN.1 specification, these keywords can be placed after a component type, and convey a quite intuitive meaning. Components marked OPTIONAL may be omitted – the component value is not always present in the encoding. (The circumstances and the significance of the actual omission of these components should be specified by the designer.)

One reason for making a component optional is to allow it to be omitted when it assumes a particular value – normally that which occurs most frequently. By this means, the explicit sending of that value can be avoided. The ASN.1 DEFAULT keyword designates such a default value for a component.

Note that declaring a component to be OPTIONAL and declaring a DEFAULT value for it are in general very different (they are mutually exclusive in ASN.1). While OPTIONAL components can be completely omitted, DEFAULT components are, in fact, always present, because even their omission is pressed into service to represent a specific value.

A-XDR encoding of an OPTIONAL or DEFAULT component begins with the encoded value of an additional element (additional to the ASN.1 syntax, which does not specify this element), called usage flag. This usage flag is typed BOOLEAN; its value indicates whether the value of the OPTIONAL or DEFAULT component is present in the encoding or not, as follows:

- for OPTIONAL components:

usage flag = TRUE	The component is present in the encoding

usage flag = FALSE	The component is not present in the encoding

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

- pour les composants DEFAULT:

délimiteur d'utilisation = TRUE	Le composant est présent dans le codage

(une valeur différente que la valeur DEFAULT) délimiteur d'utilisation = FALSE	Le composant n'est pas présent dans le codage

(la valeur DEFAULT est véhiculée)

Si le délimiteur d'utilisation indique que le composant en question est présent dans le codage, le délimiteur d'utilisation est suivi par le codage A-XDR de la valeur du composant OPTIONAL ou DEFAULT. Cependant, lorsque le délimiteur d'utilisation indique que le composant n'est pas présent dans le codage, le codage A-XDR de ce composant prend fin avec le codage du délimiteur d'utilisation – aucun codage de la valeur du composant ne sera effectué.

Le paragraphe 6.9 et l'annexe C montrent des exemples de codage pour les composants OPTIONAL et DEFAULT.

  - Codage d'une valeur SEQUENCE

Comme le type CHOICE, le type SEQUENCE de l'ASN.1 est également défini comme un groupe de types de composants, tous distincts les uns des autres, mais contrairement au type CHOICE, chaque valeur d'un type SEQUENCE comporte une valeur de chaque type de composant16). L'ordre dans lequel il y a lieu que les valeurs du composant apparaissent dans le codage est fixe: il doit suivre l'ordre dans lequel les types de composant apparaissent dans la définition.

Le codage A-XDR d'une valeur SEQUENCE doit être le codage A-XDR d'une valeur de donnée de chaque type énoncé dans la définition ASN.1 du type SEQUENCE selon leur ordre d'apparition dans la définition, à moins que le type ait pour référence le mot-clef «OPTIONAL» ou «DEFAULT».

Les étiquettes de composants explicitement étiquetés d'une valeur SEQUENCE représentent une information redondante et ne sont donc pas codés. Le codage A-XDR d'une valeur de composant explicitement étiquetée est le codage A-XDR de la valeur du composant.

Lorsque le codage d'une valeur de donnée OPTIONAL ou DEFAULT est présent, il doit apparaître (codé comme spécifié en 6.8) dans le codage au point correspondant à l'apparence du type dans la définition ASN.1.

Exemples

Considérons la définition ASN.1 suivante:

Dummy_PDU ::= SEQUENCE 

- INTEGER(0..127),

- OCTET STRING(SIZE(4)) OPTIONAL,

- 1 BOOLEAN DEFAULT TRUE



–––––––––

- A l'exception des types de composants marqués OPTIONAL ou DEFAULT (voir en 6.7 et 6.8).

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - for DEFAULT components:

usage flag = TRUE	The component is present in the encoding

(a different value than the DEFAULT value)

usage flag = FALSE	The component is not present in the encoding

(the DEFAULT value is conveyed)

When the usage flag indicates that the component in question is present in the encoding, the usage flag is followed by the A-XDR encoding of the value of the OPTIONAL or DEFAULT component. On the other hand, when the usage flag indicates that the component is not present in the encoding, the A-XDR encoding of that component terminates with the encoding of the usage flag – no encoding of the component value will follow.

Subclause 6.9 and annex C show examples of encoding for OPTIONAL and DEFAULT components.

  - Encoding of a SEQUENCE value

Like the CHOICE type, the ASN.1 SEQUENCE type is also defined in terms of a collection of component types, all distinct, but contrary to the CHOICE type, each value of a SEQUENCE type contains a value of each of the component types16). The order in which the component values should appear in the encoding is fixed: it is the same order in which the component types appear in the definition.

A-XDR encoding of a SEQUENCE value shall be the A-XDR encoding of one data value from each of the types listed in the ASN.1 definition of the SEQUENCE type, in the order of their appearance in the definition, unless the type was referenced with the keyword "OPTIONAL" or the keyword "DEFAULT".

Tags of explicitly tagged components of a SEQUENCE value represent redundant information, therefore are not encoded: A-XDR encoding of an explicit tagged component value is the A-XDR encoding of the component value.

When the encoding of an OPTIONAL or DEFAULT data value is present, it shall appear (encoded as specified in 6.8) in the encoding at the point corresponding to the appearance of the type in the ASN.1 definition.

Examples

Taking the following ASN.1 definition: Dummy_PDU ::= SEQUENCE {

- INTEGER(0..127),

- BYTE STRING(SIZE(4)) OPTIONAL,

- [1] BOOLEAN DEFAULT TRUE

}

——————

- Except for component types marked OPTIONAL or DEFAULT (see 6.7 and 6.8).

  - Le codage A-XDR de la valeur de type SEQUENCE lorsque a = 37, b est présent et b = «ABCD» et c = FALSE est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e	4 e	5 e	6 e	7 e  o c t e t	8 e  o c t e t

87654321  87654321	87654321	87654321

| 00100101 | 00000001 | 0x41 | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 00000001 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Codage de a (37 = 0x25)

Délimiteur

d'utilisation pour b TRUE signifiant la présence

OPTIONAL

Codage de la longueur d'OCTET STRING fixe

Délimiteur

d'utilisation pour c TRUE signifiant la présence du

DEFAULT

Codage de c (FALSE)

Une valeur du premier élément

de la

SEQUENCE

Une valeur du deuxième élément de la SEQUENCE

Une valeur du troisième élément de la séquence

  - Le codage A-XDR de la valeur de ce type SEQUENCE lorsque a = 37, b n'est pas présent et c = FALSE est le suivant:

1 e r	octet	2 e	octet	3 e	octet	4 e	octet

87654321 87654321	87654321	87654321

| 00100101 | 00000000 | 00000001 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- |

Codage de a (37 = 0x25)

Délimiteur

d'utilisation pour b FALSE signifiant

l'absence d'OPTIONAL

Délimiteur

d'utilisation pour c TRUE signifiant la présence de

DEFAULT

Codage de c (FALSE)

  - Le codage A-XDR de la valeur du type de SEQUENCE lorsque a = 37, b est présent et b = «ABCD», c = TRUE (transmission de sa valeur défaut) est la suivante:

1 e r	octet	2 e	octet	3 e	4 e	5 e	6 e	7 e	octet

87654321 87654321	87654321

| 00100101 | 00000001 | 0  41 | 0  42 | 0  43 | 0  44 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Codage de a (37 = 0x25)

Délimiteur

d'utilisation pour b TRUE

signifiant La présence d'OPTIONAL

Codage de l'OCTET STRING de longueur fixe

Délimiteur

d'utilisation pour b FALSE signifiant

l'absence de DEFAULT

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

  - Codage d'une valeur SEQUENCE OF

Le type SEQUENCE OF ASN.1 est défini comme un type de composant individuel et ses valeurs sont les groupes de valeurs du type de composant dans l'ordre.

A-XDR fournit deux types de codage pour le type SEQUENCE OF ASN.1, selon si la définition ASN.1 de la SEQUENCE OF spécifie la taille de la SEQUENCE OF ou non. Le codage en longueur fixe est utilisé lorsque la taille de la SEQUENCE OF est spécifiée dans la définition ASN.1 alors que les valeurs de SEQUENCE OF dont la taille n'est pas spécifiée sont codées en longueur variable.

- A-XDR encoding of the value of that SEQUENCE type when a = 37, b is present and b = "ABCD" and c = FALSE is as follows:

1 s t b y t e	2 n d b y t e	3 rd 4 t h 5 t h 6 t h	7 t h b y t e	8 t h b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321

| 00100101 | 00000001 | 0x41 | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 00000001 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Encoding of a ( 37 = 0x25 )

Usage flag for b TRUE

meaning presence for OPTIONAL

Encoding of the fixed length BYTE

STRING

Usage flag for c TRUE

meaning presence for DEFAULT

Encoding of c (FALSE)

A value of the first element of the

SEQUENCE

A value of the second element of the SEQUENCE

A value of the third element of the sequence

- A-XDR encoding of the value of that SEQUENCE type when a = 37, b is not present and c = FALSE is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321

| 00100101 | 00000000 | 00000001 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- |

Encoding of a (37 = 0x25)

Usage flag for b FALSE

meaning non- presence for OPTIONAL

Usage flag for c TRUE

meaning presence for DEFAULT

Encoding of c (FALSE)

- A-XDR encoding of the value of that SEQUENCE type when a = 37, b is present and b = "ABCD", c = TRUE (it conveys its default value) is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 rd 4 t h 5 t h 6 t h	7 t h  b y t e

87654321	87654321	87654321

| 00100101 | 00000001 | 0x41 | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Encoding of a (37 = 0x25)

Usage flag for b TRUE

meaning presence for OPTIONAL

Encoding of the fixed length BYTE

STRING

Usage flag for b FALSE

Meaning non- presence for DEFAULT

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Encoding of a SEQUENCE OF value

The ASN.1 SEQUENCE OF type is defined in terms of a single component type, and its values are the ordered collections of values of the component type.

A-XDR provides two types of encoding for the ASN.1 SEQUENCE OF type, depending on whether the ASN.1 definition of the SEQUENCE OF specifies the size of the SEQUENCE OF or not. Fixed-length encoding is provided when the size of a SEQUENCE OF is specified in the ASN.1 definition, while SEQUENCE OF values with no specified size are encoded in variable- length manner.

    - Codage en longueur fixe pour les valeurs de SEQUENCE OF dont la taille est spécifiée

Si la taille de la SEQUENCE OF est spécifiée dans la description ASN.1, le codage A-XDR de cette valeur de SEQUENCE OF contient seulement un champ Contenu. Les octets de ce champ doivent se composer du codage A-XDR de valeurs de donnée N selon le type mentionné dans la définition ASN.1, N étant la taille spécifiée. L'ordre du codage des valeurs de donnée doit être le même que l'ordre des valeurs de donnée dans la valeur de SEQUENCE OF à coder.

Exemple

Considérons la définition du type ASN.1 suivante:

Dummy_List ::= SEQUENCE (SIZE(2)) OF BIT STRING

Les composants de la BIT STRING à coder sont les suivants: première BIT STRING	00101

seconde BIT STRING	110100101000

Le codage A-XDR de la valeur ci-avant de ce type de SEQUENCE OF est le suivant:

1 er	octet	2 e	octet	3 e	octet	4 e	octet	5 e	octet

| 00000101 | 00101000 | 00001100 | 11010010 | 10000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

Longueur de la première BIT STRING (=5)

Bits de la première BIT

STRING

Derniers bits

Longueur de la seconde BIT

STRING (=12)

Bits de la seconde BIT STRING

Derniers bits

Seule la valeur de la Longueur est codée en un octet

Seule la valeur de la Longueur est codée en un octet

Le codage A-XDR de la première valeur BIT STRING

Le codage A-XDR de la seconde valeur BIT STRING

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

    - Codage en longueur variable des valeurs SEQUENCE OF dont la taille n'est pas spécifiée

Le codage A-XDR de la valeur SEQUENCE OF lorsque la taille de la SEQUENCE OF n'est pas spécifiée dans les conditions ASN.1 comporte deux champs: un champ Longueur et un champ Contenu.

La valeur représentée par le champ Longueur est égale au nombre de composants dans la valeur codée du type SEQUENCE OF. Le champ Longueur lui-même est codé exactement de la même manière que celle spécifiée pour le codage du champ Longueur de la BIT STRING en longueur variable (6.4.2).

Le champ Contenu doit se composer du codage A-XDR de valeurs de donnée N selon le type mentionné dans la définition ASN.1, N'étant la valeur représentée par le champ Longueur. L'ordre du codage des valeurs de donnée doit être le même que celui des valeurs de donnée dans la valeur SEQUENCE OF à coder.

    - Fixed-length encoding for specified size SEQUENCE OF values

If the size of the SEQUENCE OF is specified in the ASN.1 description, the A-XDR encoding of that SEQUENCE OF value contains only a Contents field. The bytes of this field shall consist of the A-XDR encoding of N data values from the type listed in the ASN.1 definition, where N is the specified size. The order of the encoding of the data values shall be the same as the order of the data values in the SEQUENCE OF value to be encoded.

Example

Taking the following ASN.1 type definition:

Dummy_List ::= SEQUENCE (SIZE(2)) OF BIT STRING

the component BIT STRINGS to be encoded are as follows: first BIT STRING :	0 0 1 0 1

second BIT STRING :	1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

A-XDR encoding of the above value of this SEQUENCE OF type is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e	5 t h  b y t e

00000101	00101000	00001100	11010010	10000000

Length of the first BIT

STRING (=5)

Bits of the first BIT STRING

Trailing bits

Length of the second BIT STRING (=12)

Bits of the second BIT STRING

Trailing bits

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

Only the value of the Length is encoded in one byte

Only the value of the Length is encoded in one byte

A-XDR encoding of the first BIT STRING value

A-XDR encoding of the second BIT STRING value

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

    - Variable-length encoding for not specified size SEQUENCE OF values

A-XDR encoding of a SEQUENCE OF value when the size of the SEQUENCE OF is not specified in the ASN.1 definition contains two fields: a Length field and a Contents field.

The value represented by the Length field is equal to the number of components in the encoded value of the SEQUENCE OF type. The Length field itself is encoded exactly in the same way as specified for the Length field encoding of variable-length BIT STRINGS (6.4.2).

The Contents field shall consist of the A-XDR encoding of N data values from the type listed in the ASN.1 definition, where N is the value represented by the Length field. The order of the encoding of the data values shall be the same as the order of the data values in the SEQUENCE OF value to be encoded.

Exemple

Considérons la définition du type ASN.1 suivante:

Dummy_List ::= SEQUENCE OF INTEGER(0..4000)

Les deux composants à coder sont les suivants: Integer 1 = 1956

Integer 2 = 3624

Le codage A-XDR de la valeur ci-avant de ce type de SEQUENCE OF est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t	5 e  o c t e t

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000010 | 00000111 | 10100100 | 00001110 | 00101000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Longueur

( = 2 composants)

Codage du premier composant

(nombre entier sans signe de longueur fixe 1956 = 07A4)

Codage du second composant

(nombre entier sans signe de longueur fixe 3624 = 0x0E28)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

    - Codage du type SEQUENCE OF CHOICE spécial

Le SEQUENCE OF CHOICE est un cas spécial: bien que le type SEQUENCE OF soit défini comme un type de composant individuel, les éléments d'une structure de SEQUENCE OF CHOICE peuvent avoir différents types – les différentes alternatives du type CHOICE.

Le type de SEQUENCE OF CHOICE sera codé de la même manière que spécifié en 6.10.1 et en 6.10.2, mais le codage pour chaque composant de ce type SEQUENCE OF commencera avec le codage de l'étiquette du composant CHOICE sélectionné.

L'exemple 5 de l'annexe C donne des exemples pour le codage du SEQUENCE OF CHOICE.

  - Codage du type VisibleString

Le type VisibleString ASN.1 est un type de chaîne de caractères restreinte. Les chaînes de caractères restreintes sont des chaînes d'octets spéciales susceptibles de contenir des caractères provenant d'une série de caractères restreinte.

Même si l'ASN.1 spécifie huit types de cette sorte, seul le type VisibleString est utilisé dans la spécification DLMS (voir CEI 61334-4-41). Par conséquent A-XDR utilise seulement ce type17) ASN.1.

L'ASN.1 attribue une étiquette – classe universelle – à chaque type de chaîne de caractères spécifique. Ces étiquettes – comme les étiquettes de tout autre type ASN.1 intégré – ne sont jamais codées en A-XDR. Par conséquent, le codage A-XDR de la VisibleString est le même que pour le type OCTET STRING. Si la CEI 61334-4-41 spécifie seulement des VisibleStrings de longueur variable, seul le codage de l'OCTET STRING de longueur variable peut être appliqué (voir en 6.5.2).

–––––––––

- Néanmoins, la même méthode de codage peut également être appliquée aux autres types de chaînes de caractères restreintes ASN.1 également.

Example

Taking the following ASN.1 type definition:

Dummy_List ::= SEQUENCE OF INTEGER(0..4000)

there are two components to be encoded as follows: Integer 1 = 1956

Integer 2 = 3624

A-XDR encoding of the above value of this SEQUENCE OF type is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e	5 t h  b y t e

87654321	87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000010 | 00000111 | 10100100 | 00001110 | 00101000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Length

(= 2 components)

Encoding of the first component (fixed-length, unsigned Integer 1956 = 07A4)

Encoding of the second component (fixed-length, unsigned Integer

3624 = 0x0E28)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

6.10.3  Encoding of the special SEQUENCE OF CHOICE type

The SEQUENCE OF CHOICE is a special case. Although the SEQUENCE OF type is defined in terms of a single component type, elements of a SEQUENCE OF CHOICE construction may have different types – the different alternatives of the CHOICE type.

The SEQUENCE OF CHOICE type will be encoded in the same manner, as described in 6.10.1 and 6.10.2, except that the encoding for each component in this SEQUENCE OF type will begin with the encoding of the tag of the selected CHOICE component.

Example 5 of annex C shows examples for SEQUENCE OF CHOICE encoding.

  - Encoding of the VisibleString type

The VisibleString ASN.1 type is a restricted character string type. Restricted character strings are special byte strings which may contain characters drawn from a restricted character set. Although ASN.1 specifies eight such types, only the VisibleString type is used in the DLMS specification (see IEC 61334-4-41). Therefore, A-XDR provides support only for this ASN.1 type17).

ASN.1 assigns a Universal Class tag to each specific character string type. These tags, like tags of any other ASN.1 built-in type, are never encoded in A-XDR. Therefore, A-XDR encoding of the VisibleString is the same as if it were an BYTE STRING type. Provided that IEC 61334-4-41 specifies only variable-length VisibleStrings, only the variable length BYTE STRING encoding may be applied (see 6.5.2).

——————

- Nevertheless, the same encoding method may also be applied to the other ASN.1 restricted character string types.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Exemples

Le codage A-XDR de la valeur CEI d'une VisibleString est le suivant:

1 e r  o c t e t	2 e  o c t e t	3 e  o c t e t	4 e  o c t e t

87654321	87654321	87654321	87654321

| 00000011 | 01001001 | 01000101 | 01000011 |
| --- | --- | --- | --- |

Longueur (= 3)	Contenu = octets de la VisibleString

Seule la valeur de la Longueur est codée en un octet

  - Codage du type de GeneralizedTime

Le GeneralizedTime est un Type Utile ASN.1, basé sur la VisibleString, spécifié comme suit: GeneralizedTime ::= UNIVERSAL 24 IMPLICIT VisibleString

Si A-XDR ne code jamais d'étiquettes ASN.1 de classe UNIVERSAL, le codage A-XDR du GeneralizedTime est – tout comme le codage VisibleString – le même que pour un type d'OCTET STRING. Pour les mêmes raisons que pour la VisibleString, le codage d'OCTET STRING de longueur variable s'applique pour le codage du GeneralizedTime (voir en 6.5.2).

  - Codage de la valeur/du type NULL ASN.1

Le type NULL ASN.1 est un type très spécial: il a juste une valeur. En raison de cette particularité, sa capacité de support d'information est relativement limitée, ce qui peut laisser à penser que le type NULL est inutile. Cependant, ce type s'avère utile dans un nombre de contextes limité: par exemple, lorsqu'un type doit être fourni mais qu'aucune information ne doit être transmise. Il est possible de considérer que le type NULL enrichit le domaine d'un autre type avec la valeur 'absente'.

Par exemple, le type suivant: OutputValue ::= CHOICE 

Known	0 BOOLEAN,

Unknown	1 NULL



peut être utilisé si une valeur BOOLEAN doit être envoyée lorsqu'elle connue mais n'est parfois pas disponible.

Afin de pouvoir être codé avec l'A-XDR, il convient que le type NULL soit un type étiqueté.

Le codage A-XDR du type NULL est le codage A-XDR de la valeur de l'étiquette comme spécifié en 6.7.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Examples

A-XDR encoding of the IEC value of a VisibleString is as follows:

1 s t  b y t e	2 n d  b y t e	3 r d  b y t e	4 t h  b y t e

| 87654321 |  | 87654321 | 87654321 | 87654321 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000011 |  | 01001001 | 01000101 | 01000011 |
|  | Length (= 3) Contents = bytes of the VisibleString |  |  |  |

Only the value of the Length is encoded on one byte

  - Encoding of the GeneralizedTime type

The GeneralizedTime is an ASN.1 Useful Type, based on the VisibleString, specified as follows:

GeneralizedTime ::= [UNIVERSAL 24] IMPLICIT VisibleString

Provided that A-XDR never encodes UNIVERSAL Class ASN.1 tags, A-XDR encoding of the GeneralizedTime is – similarly to the VisibleString encoding – the same as if it were an BYTE STRING type. For the same reason as for the VisibleString, the variable-length BYTE STRING encoding applies for the GeneralizedTime encoding (see 6.5.2).

  - Encoding of the ASN.1 NULL type/value

The ASN.1 NULL type is a very special type: it has just one value. Due to this speciality, its information-bearing capacity is somewhat limited. It may even be considered that the NULL type is useless. However, it proves to be useful in a small number of contexts, for example, where a type must be provided but no information needs to be conveyed. It can be considered that the NULL type enriches the domain of some other type with the 'absent' value.

For example, the following type OutputValue::= CHOICE {

Known	[0] BOOLEAN,

Unknown    [1] NULL

}

can be used if a BOOLEAN value is to be sent when it is known, but sometimes it is not available.

In order to be able to be encoded with A-XDR, the NULL type should be a tagged type.

A-XDR encoding of the NULL type is the A-XDR encoding of the tag value as specified in 6.7.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Annexe A

(informative)

Extensibilité

Comme indiqué à l’article 3, contrairement à BER (Basic Encoding Rules), les règles de codage AXD-R ne sont pas extensibles. Quelles en sont les implications?

En considérant les SEQUENCES suivantes: dummy_sequence_1	SEQUENCE

{

- INTEGER,

- INTEGER

}

dummy_sequence_2	SEQUENCE

{

a	INTEGER,

- BOOLEAN OPTIONAL, b	INTEGER

}

le codage BER d'une valeur de ces séquences est identique en l'absence du composant OPTIONAL c. Cela signifie, avec l’encodage BER, que des composants optionnels supplémentaires peuvent être ajoutés aux séquences dans une version ultérieure d'un protocole d'application. Lorsque ces composants sont omis, par exemple pour communiquer avec un processus développé conformément à l'ancienne spécification, ce processus ne remarquera aucune différence. Cette propriété des règles de codage BER est appelée extensibilité.

A-XDR n'est pas extensible au sens du terme indiqué précédemment. En fait, comme il a été noté, même lorsque c est absent, le codage A-XDR comportera une référence à ce composant OPTIONAL.

En outre, A-XDR n'est pas fermé: il est non seulement capable de coder des types ASN.1 de la spécification DLMS actuelle, mais il permet également de spécifier un codage A-XDR pour les autres types ASN.1, comme REAL, SET OF, etc., si nécessaire.1)

–––––––––

1) L'actualisation d'A-XDR est sous la responsabilité du groupe de travail 9 du comité d'études 57.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Annex A

(informative)

Extensibility

As stated in clause 3, contrary to BER, A-XDR encoding rules are not extensible. What does this mean?

Taking the following SEQUENCES:

dummy_sequence_1 SEQUENCE

{

- INTEGER,

- INTEGER

}

dummy_sequence_2	SEQUENCE

{

- INTEGER,

- BOOLEAN OPTIONAL,

- INTEGER

}

BER encoding of a value of these sequences, when the 'c' OPTIONAL component is not present, is identical. This means that, with BER, extra optional components can be added to sequences in a future version of an application protocol. When these components are omitted, for example, for the purpose of communicating with a process developed according to the old specification, this process will notice no difference. This property of the BER encoding rules is called extensibility.

A-XDR is not extensible in the above way; in fact, as has been discussed, even when 'c' is not present, A-XDR encoding will contain a reference to this OPTIONAL component.

On the other hand, A-XDR is not closed. It is able to encode not only ASN.1 types of the current DLMS specification, but it is also possible to specify A-XDR encoding for other ASN.1 types, like REAL, SET OF, etc. if necessary.1)

——————

1)  Keeping A-XDR updated is the responsibility of working group 9 of IEC technical committee 57.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Annexe B

(informative)

Types et mots-clefs de l'ASN.1 utilisés en DLMS

Les types ASN.1 intégrés suivants sont utilisés pour la spécification DLMS (voir CEI 61334-4-41).

INTEGER BOOLEAN

ENUMERATED OCTET STRING BIT STRING

VisibleString CHOICE SEQUENCE

SEQUENCE OF NULL

CEI 61334-4-41 utilise également un type ASN.1 utile comme suit: GeneralizedTime

Certains types utiles sont spécifiés par la spécification DLMS comme suit:

Integer8

Integer16 Integer32 Unsigned8

Unsigned16 Unsigned32

Et enfin, d'autres mots-clefs ASN.1 – qualificatifs – sont utilisés dans les spécifications DLMS comme suit:

IMPLICIT OPTIONAL DEFAULT

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Annex B

(informative)

ASN.1 types and keywords used in DLMS

The following built-in ASN.1 types are used in the DLMS specification (see IEC 61334-4-41).

INTEGER BOOLEAN

ENUMERATED BYTE STRING BIT STRING

VisibleString CHOICE SEQUENCE

SEQUENCE OF NULL

IEC 61334-4-41 also uses an ASN.1 Useful Type, as follows: GeneralizedTime

Some useful types are specified within the DLMS specification itself as follows:

Integer8

Integer16 Integer32 Unsigned8

Unsigned16 Unsigned32

Finally, some other ASN.1 keywords (qualifiers) are used in the DLMS specification as follows: IMPLICIT

OPTIONAL DEFAULT

Annexe C

(informative)

Exemples de codage A-XDR pour les PDU DLMS

Le type ASN.1 principal de PDU DLMS est CHOICE. Des exemples sont donnés uniquement pour des PDU non chiffrées, qui sont spécifiées comme suit:

DLMSpdu ::= CHOICE {

confirmedServiceRequest initiateRequest

getStatusRequest

getNameListRequest

getVariableAttributeRequest readRequest

writeRequest

confirmedServiceResponse initiateResponse

getStatusResponse

getNameListResponse

getVariableAttributeResponse readResponse

writeResponse

confirmedServiceError

unconfirmedServiceRequest abortRequest

unconfirmedWriteRequest unsolicitedServiceRequest informationReportRequest

[0]

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

- IMPLICIT

ConfirmedServiceRequest, InitiateRequest,

GetStatusRequest, GetNameListRequest,

GetVariableAttributeRequest ReadRequest,

WriteRequest,

ConfirmedServiceResponse, InitiateResponse,

GetStatusResponse, GetNameListResponse,

GetVariableAttributeResponse, ReadResponse,

WriteResponse,

ConfirmedServiceError,

UnconfirmedServiceRequest, AbortRequest,

UnconfirmedWriteRequest, UnsolicitedServiceRequest, InformationReportRequest

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Les autres choix correspondent aux PDU chiffrées

.

.

.

ded-informationReportRequest	[88] IMPLICIT	OCTET STRING

}

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Annex C

(informative)

Examples of A-XDR encoding for DLMS PDUs

The outermost ASN.1 type of a DLMS PDU is CHOICE. Examples are given only for non- ciphered PDUs, which are specified as follows.

DLMSpdu ::=	CHOICE {

confirmedServiceRequest	[0]	ConfirmedServiceRequest, initiateRequest	 [1] IMPLICIT	InitiateRequest,

getStatusRequest	[2] IMPLICIT	GetStatusRequest,

getNameListRequest	[3] IMPLICIT	GetNameListRequest,

getVariableAttributeRequest	 [4] IMPLICIT	GetVariableAttributeRequest, readRequest	[5] IMPLICIT	ReadRequest,

writeRequest	[6] IMPLICIT	WriteRequest,

confirmedServiceResponse	[7]	ConfirmedServiceResponse, initiateResponse	 [8] IMPLICIT	InitiateResponse,

getStatusResponse	[9] IMPLICIT	GetStatusResponse,

getNameListResponse	[10] IMPLICIT GetNameListResponse,

getVariableAttributeResponse	[11]	GetVariableAttributeResponse, readResponse	[12] IMPLICIT ReadResponse,

writeResponse	[13] IMPLICIT WriteResponse,

confirmedServiceError	[14]	ConfirmedServiceError,

unconfirmedServiceRequest	 [15]	UnconfirmedServiceRequest, abortRequest	[16] IMPLICIT AbortRequest,

unconfirmedWriteRequest	[17] IMPLICIT UnconfirmedWriteRequest, unsolicitedServiceRequest	[18]	UnsolicitedServiceRequest, informationReportRequest	 [19] IMPLICIT InformationReportRequest,

Other choices correspond to ciphered PDUs

.

.

.

ded-informationReportRequest	[88] IMPLICIT BYTE STRING

}

Exemple 1 – Codage A-XDR d'une PDU DLMS initiateRequest

Le type de InitiateRequest est spécifié comme suit: InitiateRequest :: = SEQUENCE {

dedicated-key response-allowed

proposed-quality-of-service

proposed-dlms-version-number proposed-conformance

proposed-max-pdu-size

OCTET STRING OPTIONAL, BOOLEAN DEFAULT TRUE,

[0] IMPLICIT Integer8 OPTIONAL,

Unsigned8,

Conformance, Unsigned16

}

où la Conformance est spécifiée comme suit:

Conformance ::= [APPLICATION 30] IMPLICIT BIT STRING (SIZE(16))

{

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

get-data-set-attribute get-ti-attribute

get-variable-attribute read

write

unconfirmedWrite change-scope

start

stop-resume make-usable data-set-load

selection-in-get-name-list detailed-access-low-bit

detailed-access-high-bit multiple-variable-list

data-set-upload

}

(0),

(1),

(2),

(3),

(4),

(5),

(6),

(7),

(8),

(9),

(10),

(11),

(12),

(13),

(14),

(15)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Example 1 – A-XDR encoding of an initiateRequest DLMS PDU

The InitiateRequest type is specified as follows:

InitiateRequest :: = SEQUENCE {

dedicated-key	BYTE STRING OPTIONAL,

response-allowed	BOOLEAN DEFAULT TRUE,

proposed-quality-of-service	[0] IMPLICIT Integer8 OPTIONAL,

proposed-dlms-version-number	Unsigned8,

proposed-conformance	Conformance,

proposed-max-pdu-size	Unsigned16

}

where Conformance could be as follows:

Conformance ::= [APPLICATION 30] IMPLICIT BIT STRING (SIZE(16))

{

get-data-set-attribute	(0),

get-ti-attribute	(1),

get-variable-attribute	(2),

read	(3),

write	(4),

unconfirmedWrite	(5),

change-scope	(6),

start	(7),

stop-resume	(8),

make-usable	(9),

data-set-load	(10),

selection-in-get-name-list	(11),

detailed-access-low-bit	(12),

detailed-access-high-bit	(13),

multiple-variable-list	(14),

data-set-upload	(15)

}

Pour les besoins de cet exemple, il faut prendre les valeurs suivantes en priorité:

dedicated-key	= absent

response-allowed	= TRUE (valeur par défaut)

proposed-quality-of-service	= présent, la valeur est 4

proposed-dlms-version-number	= 1

proposed-max-pdu-size	= 134 (= 0 x 86)

proposed-conformance	= 0x1C00, voir le tableau suivant:

| B 0 | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 8 | B 1 0 | B 1 1 | B 1 2 | B 1 3 | B 1 4 | B 1 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 0x1C0018) |

Le codage A-XDR de la PDU iniateRequest avec les valeurs précédentes est le suivant:

01   étiquette (étiquette explicite) de la PDU DLMS CHOICE (InitiateRequest) 00   délimiteur d'utilisation pour le composant dedicated-key (FALSE, absent) 00   délimiteur d'utilisation pour le composant response-allowed

(FALSE, valeur par défaut véhiculée)

01   délimiteur d'utilisation pour le composant proposed-quality-of-service (TRUE, présent) 04   codage de la valeur du composant proposed-quality-of-service (4)

01    codage du composant proposed-dlms-version-number (1)

5E	codage de l'étiquette [APPLICATION 30] (étiquette explicite ASN.1) 03	 longueur du champ 'contenu' en octets (3)

00	nombre des bits non-utilisées dans le dernier octet du codage (0) 10

3C	encodage de la valeur du composant proposed-conformance 00

86	codage de la valeur du composant proposed-max-pdu-size (0x86)

Encodage BER du

composant Conformance

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

–––––––––

- Cette valeur signifie qu'il est possible de supporter les services suivants (en plus des services obligatoires): read (bit 3), write (bit 4), et unconfirmed write (bit 5).

For the purpose of this example, the following values are to be taken first:

dedicated-key	= not present

response-allowed	 = TRUE (default value) proposed-quality-of-service	 = present, the value is 4 proposed-dlms-version-number	= 1

proposed-max-pdu-size	= 134 (= 0x86)

proposed-conformance	= 0x1C00, as shown in the table below:

| B 0 | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 8 | B 1 0 | B 1 1 | B 1 2 | B 1 3 | B 1 4 | B 1 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = 0x1C0018) |

A-XDR encoding of the initiateRequest PDU with the above values is as follows:

01	tag (explicit tag) of the DLMS PDU CHOICE (InitiateRequest)

00	usage flag for the dedicated-key component (FALSE, not present)

00	usage flag for the response-allowed component (FALSE, default value conveyed) 01	usage flag for the proposed-quality-of-service component (TRUE, present)

04	encoding of the value of the proposed-quality-of-service component (4) 01	encoding of the proposed-dlms-version-number component (1)

5E	encoding of the [APPLICATION 30] tag (ASN.1 explicit tag) 03	length of the 'contents' field in bytes (3)

00	number of non-used bits in the last byte of the encoding (0) 10

3C	encoding the value of the proposed-conformance component 00

86	encoding of the value of the proposed-max-pdu-size component (0x86)

BER encoding of the

Conformance Component

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

——————

- This value means that the following services are proposed to be supported (besides the mandatory services): read (bit 3), write (bit 4), unconfirmed write (bit 5).

Exemple 2 – Codage A-XDR d'une PDU DLMS initiateResponse

Le type InitiateResponse est spécifié comme suit: InitiateResponse ::= SEQUENCE

{

negotiated-quality-of service

negotiated-dlms-version-number negotiated-conformance

negotiated-max-pdu-size

vaa-name

}

[0] IMPLICIT Integer8 OPTIONAL,

Unsigned8,

Conformance, Unsigned16, ObjectName

où la Conformance a la même spécification que dans l'exemple 1, et que l'ObjectName est spécifié comme:

ObjectName ::= Integer16

En outre, il convient que le nom vaa soit un nom vaa valide. Ceci signifie qu'il y a lieu que la valeur de classe de l'objet du nom vaa soit de 111 (il convient que les derniers trois bits significatifs du nom VAA Integer16 soient 111).

En prenant les mêmes valeurs pour les composants negotiated-quality-of-service, negotiated- DLMS-versions-number, negotiated-conformance et negotiated-max-PDU-size que dans l'exemple 1, la valeur pour le composant vaa-name 0x0037 a été choisie.

Le codage A-XDR de la PDU initiateResponse avec ces valeurs est le suivant:

08	étiquette (étiquette explicite) de la PDU DLMS CHOICE (InitiateResponse)

01	délimiteur d'utilisation pour le composant negotiated-quality-of-service (TRUE, présent) 04	codage de la valeur du composant negotiated-quality-of-service (4)

01	codage du composant negotiated-dlms-version-number (1)

5E	codage de l'étiquette [APPLICATION 30] (étiquette explicite ASN.1) 03	longueur du champ 'contenu' en octets (3)

00	nombre des bits non-utilisées dans le dernier octet du codage (0) 1C

00	codage du composant negotiated-conformance 00

Codage BER du

composant Conformance

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

86	codage de la valeur du composant negotiated-max-pdu-size (0x86) 00

37	codage de la valeur du vaa-name (0x0037)

Example 2 – A-XDR encoding of an initateResponse DLMS PDU

The InitiateResponse type is specified as follows: InitiateResponse ::= SEQUENCE

{

negotiated-quality-of-service	[0] IMPLICIT Integer8 OPTIONAL,

negotiated-dlms-version-number	Unsigned8,

negotiated-conformance	Conformance,

negotiated-max-pdu-size	Unsigned16,

vaa-name	ObjectName

}

where the Conformance has the same specification as in Example 1 and the ObjectName is specified as

ObjectName ::= Integer16

In addition, the vaa-name should be a valid vaa-name. This means that the object class value of the vaa-name should be 111 (the least significant three bits of the vaa-name Integer16 should be 111).

Taking the same values for the negotiated-quality-of-service, negotiated-DLMS-version- number, negotiated-conformance and negotiated-max-PDU-size as in Example 1, the value for the vaa-name component 0x0037 has been chosen.

A-XDR encoding of the initiateResponse PDU with these values is as follows:

08	tag (explicit tag) of the DLMS PDU CHOICE (InitiateResponse)

01	usage flag for the negotiated-quality-of-service component (TRUE, present) 04	encoding of the value of the negotiated-quality-of-service component (4)

01	encoding of the negotiated-dlms-version-number component (1)

5E	encoding of the [APPLICATION 30] tag (ASN.1 explicit tag) 03	 length of the 'contents' field in bytes (3)

00	number of non-used bits in the last byte of the encoding (0) 1C

00	encoding the value of the negotiated-conformance component 00

BER encoding of the

Conformance Component

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

86	encoding of the value of the negotiated-max-PDU-size component (0x86) 00

37	encoding of the value of the vaa-name (0x0037)

Exemple 3 – Codage A-XDR d'une PDU Confirmed Service Error

Cet exemple montre le codage A-XDR d'une PDU DLMS, généré lorsque le service InitiateRequest ne peut pas être accepté par le serveur DLMS, car la conformité proposée ne correspond pas à la liste de services du serveur donné.

La Confirmed Service Error est spécifiée comme suit: ConfirmedServiceError ::= CHOICE

{

-- tag 0 est réservée initiateError

getStatus

getNameList

.

.

terminateUpLoad

}

[1]

[2]

[3]

.

.

[19]

ServiceError, ServiceError, ServiceError,

.

.

ServiceError

où ServiceError est la suivante: ServiceError ::=	CHOICE

{

.	.	.

initiate

-- initiate service error

{

autre

DLMS-version-too-low

Incompatible-conformance PDU-size-too-short

refused-by-the-VDE-Handler

}

- IMPLICIT ENUMERATED

(0),

  - ,-- version DLMS proposée trop faible

  - ,-- services proposés insuffisants

  - ,-- taille de PDU proposée trop longue

(4)-- création de vaa impossible ou non autorisée

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

.	.	.

.	.	.

}

Ainsi,  le  codage  A-XDR  de  la  PDU  ConfirmedServiceError  PDU  avec  les  conditions précédentes est le suivant:

0E	étiquette (explicite) de la PDU DLMS CHOICE (ConfirmedServiceError = 14) 01	étiquette (explicite) de ConfirmedServiceError CHOICE (initiateError = 1)

06	étiquette (explicite) de ServiceError CHOICE (initiate = 6)

02	codage de la valeur ENUMERATED (incompatible-conformance = 2)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Example 3 – A-XDR Encoding of a Confirmed Service Error PDU

This example shows A-XDR encoding of a DLMS PDU, which is generated when the InitateRequest service cannot be accepted by the DLMS server, because the proposed conformance does not fit the service list of the given server.

Confirmed Service Error is specified as follows: ConfirmedServiceError ::= CHOICE

{

-- tag 0 is reserved

initiateError	[1]	ServiceError,

getStatus	[2]	ServiceError,

getNameList	[3]	ServiceError,

.	.	.

.	.	.

terminateUpLoad	[19]	ServiceError

}

where ServiceError is as follows: ServiceError ::= CHOICE

{

| . initiate | . [6] | . IMPLICIT ENUMERATED |
| --- | --- | --- |
| -- initiate service error |  |  |
| { |  |  |

other	(0),

DLMS-version-too-low	(1), -- proposed DLMS version too low incompatible-conformance  (2), -- proposed services not sufficient PDU-size-too-short	(3), -- proposed PDU size too long

refused-by-the-VDE-Handler  (4)  -- vaa creation impossible or not allowed

}

.	.	.

.	.	.

}

Therefore, A-XDR encoding of the ConfirmedServiceError PDU with the above conditions is as follows:

0E	tag (explicit) of the DLMS PDU CHOICE (ConfirmedServiceError = 14) 01	tag (explicit) of ConfirmedServiceError CHOICE (initiateError = 1)

06	tag (explicit) of ServiceError CHOICE (initiate = 6)

02	encoding of the ENUMERATED value (incompatible-conformance = 2)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Exemple 4 – Codage A-XDR des PDU Get Status Request / Get Status Response

Cet exemple montre le codage A-XDR d'une PDU Get Status Request et sa réponse, avec les conditions suivantes:

- La requête ne concerne pas les paramètres conditionnels (Identify = FALSE).

- L'instance VDE, qui reçoit cette requête, est spécifiée comme suit:

Dummy_VDE ::= VDE

{

| VDE-handler |  | , | --VDE-handler doit être défini ailleurs |
| --- | --- | --- | --- |
| VDE-type | 0x0001 | , | --valeur de type VDE (doit être définie ailleurs) |
| Serial-Number | "1234" | , | --doit être défini ailleurs |
| Vendor-Name |  | , | --doit être défini par le fabricant |
| Model |  | , | --doit être défini par le fabricant |
| Version-Number |  | , | --doit être défini par le fabricant |
| Resources |  | , | --doit être défini ailleurs |
| List-of-VAA | (7,15,23) | , | --liste des vaa dans ce VDE |
| Status | READY |  |  |

}

La GetStatusRequest est spécifiée comme suit: GetStatusRequest ::= Identify

où:

Identify ::= BOOLEAN

Ainsi, le codage A-XDR de la PDU GetStatusRequest PDU avec les conditions précédentes est le suivant:

02	étiquette (explicite) de la PDU DLMS CHOICE (GetStatusRequest = 2) 00	codage A-XDR de l'Identify BOOLEAN

(FALSE = y compris les paramètres obligatoires de la réponse)

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Example 4 – A-XDR encoding of Get Status Request/Get Status Response PDUs

This example shows A-XDR encoding of a Get Status Request PDU and its response, with the following conditions:

- The request does not ask for conditional parameters (Identify = FALSE).

- The VDE instance which receives this request is specified as follows:

Dummy_VDE ::= VDE

{

| VDE-handler | , | -- VDE-handler to be defined elsewhere |
| --- | --- | --- |
| VDE-type | 0x0001, | -- VDE type value (to be defined elsewhere) |
| Serial-Number | "1234" , | -- to be defined elsewhere |
| Vendor-Name | , | -- to be defined by the manufacturer |
| Model | , | -- to be defined by the manufacturer |
| Version-Number | , | -- to be defined by the manufacturer |
| Resources | , | -- to be defined elsewhere |
| List-of-vaa Status | (7,15,23), READY | -- list of VAAs within this VDE |

}

GetStatusRequest is specified as follows:

GetStatusRequest ::= Identify

where

Identify ::= BOOLEAN

Therefore, A-XDR encoding of the GetStatusRequest PDU with the above conditions is as follows:

02	tag (explicit) of the DLMS PDU CHOICE (GetStatusRequest = 2) 00	A-XDR encoding of the Identify BOOLEAN

(FALSE = include only mandatory parameters in the response)

La GetStatusResponse est spécifiée comme suit: GetStatusResponse ::= SEQUENCE

{

vde-type	Integer16,

serial-number	 OCTET STRING, Status	ENUMERATED

{

ready

nochange inoperable

} DEFAULT ready,

(0),

(1),

(2)

list-of-vaa	SEQUENCE OF ObjectName,

Identify	SEQUENCE

{

resources

vendor-name model

version-number

} OPTIONAL

}

VisibleString, VisibleString, VisibleString, Unsigned8

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Le codage A-XDR de la PDU GetStatusResponse, répondant à la requête GetStatusRequest avec Identify=FALSE, est le suivant:

09	étiquette (explicite) de la PDU DLMS CHOICE (GetStatusResponse) 00

01	codage de la valeur pour le VDE-Type (Integer16 = 0x0001)

04	longueur du Serial-Number (longueur variable) OCTET STRING (= 4) 31

32

33

34	Contenu du Serial-Number OCTET STRING (= "1234")

00	délimiteur d'utilisation pour le composant 'status': il est absent dans le codage19) 03	longueur de la list-of-vaa (longueur variable) SEQUENCE OF (= 3)

00

07	Premier VAA-Name de la liste (0x0007) 00

0F	Deuxième VAA-Name de la liste (15 = 0x000F) 00

17	Troisième VAA-Name de la liste (23 = 0x0017)

00	délimiteur d'utilisation pour la OPTIONAL Identify SEQUENCE (FALSE – absent)

–––––––––

- C'est la valeur DEFAULT (prêt) qui est véhiculée par la PDU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

The GetStatusResponse is specified as follows: GetStatusResponse ::=	SEQUENCE

{

vde-type	Integer16,

serial-number	BYTE STRING,

status	ENUMERATED

{

ready	(0),

nochange	(1),

inoperable	(2)

} DEFAULT ready,

list-of-vaa	SEQUENCE OF ObjectName,

identify	SEQUENCE

{

resources	VisibleString,

vendor-name	VisibleString,

model	VisibleString,

version-number	Unsigned8

} OPTIONAL

}

The A-XDR encoding of the GetStatusResponse PDU responding to the GetStatusRequest request with Identify=FALSE is as follows:

09	tag (explicit tag) of the DLMS PDU CHOICE (GetStatusResponse) 00

01	encoding of the value for VDE-Type (Integer16 = 0x0001)

04	length of the Serial-Number (variable length) BYTE STRING (= 4) 31

32

33

34	Contents of the Serial-Number BYTE STRING (= "1234")

00	usage flag for the status component: it is not present in the encoding19) 03	length of the list-of-vaa (variable length) SEQUENCE OF (= 3)

00

07	First VAA-Name of the list (0x0007) 00

0F	Second VAA-Name of the list (15 = 0x000F) 00

17	Third VAA-Name of the list (23 = 0x0017)

00	usage flag for the OPTIONAL Identify SEQUENCE (FALSE – not present)

——————

- It is the DEFAULT value (ready) which is conveyed by the PDU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Exemple 5 – Services d’accès aux variables

Une Named Variable DLMS est spécifiée comme suit:

Dummy_NamedVariable ::= NamedVariable

| { |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Variable-Name Scope-Of-Access Scope-May-Change Lifetime Type-Description Read-Write Flag Available | 0x0010, VDE-Specific, FALSE, VDE, Dummy_Type READ-WRITE TRUE |
| } |  |  |

Dummy_Type ::= SEQUENCE

{

Number_Of_Counters Unsigned8,

Counter_Values	SEQUENCE OF Unsigned16

}

Pour les besoins des exemples des services ReadRequest et ReadResponse, se référant à cette Dummy_NamedVariable, nous pouvons supposer que cette variable est dans notre VDE avec les valeurs suivantes:

Number_Of_Counters = 2

La Counters SEQUENCE OF contient deux valeurs comme suit: Counter_Value_1	= 318 (= 0x013E)

Counter_Value_2	= 715 (= 0x02CB)

Cette Named Variable sera utilisée dans les exemples suivants.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Example 5 – Variable Access Services

A DLMS Named Variable is specified as follows: Dummy_NamedVariable ::=	NamedVariable

{

Variable-Name	0x0010,

Scope-Of-Access	VDE-specific,

Scope-May-Change	FALSE,

Lifetime	VDE,

Type-Description	Dummy_Type,

Read-Write Flag	READ-WRITE

Available	TRUE

}

Dummy_Type ::=	SEQUENCE

{

Number_Of_Counters  Unsigned8,

Counter_Values	SEQUENCE OF Unsigned16

}

For the purpose of examples for ReadRequest and ReadResponse services, referencing to this Dummy_NamedVariable, we can suppose that we have this variable within our VDE with the following values:

Number_Of_Counters = 2

The Counters SEQUENCE OF contains two values as follows: Counter_Value_1	= 318 (= 0x013E)

Counter_Value_2	= 715 (= 0x02CB)

This Named Variable will be used in the following examples.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Exemple 5.1 – Lecture d'une Named Variable sans accès détaillé

Le ReadRequest Service est spécifié comme suit:

ReadRequest ::=	SEQUENCE OF VariableAccessSpecification où:

VariableAccessSpecification ::=	CHOICE

{

Variable-name	[2]	IMPLICIT ObjectName,

Detailed-access	[3]	IMPLICIT SEQUENCE

{

variable-name	ObjectName

detailed-access	Detailed-access

}

}

Pour le moment, l'accent est mis sur l'accès sans accès détaillé. Le codage A-XDR de la PDU ReadRequest, demandant la valeur de la Dummy_NamedVariable, est donc le suivant:

05	étiquette (explicite) de la PDU DLMS CHOICE (ReadRequest = 15) 01	longueur de la (longueur variable) SEQUENCE OF (=1)

02	étiquette (explicite) de la VariableAccessSpecification CHOICE (variable-name = 2) 00

- codage de la référence de variable ObjectName (VariableName) = 0x0010)

La  réponse  à  cette  requête  –  si  la  requête  peut  être  acceptée  –  est  un  message ReadResponse. Il est spécifié comme suit:

ReadResponse ::=	SEQUENCE OF CHOICE { data	[0] Data

data-access-error	[1] IMPLICIT DataAccessError

}

où

Data ::=	CHOICE{

array	[1] IMPLICIT	SEQUENCE OF Data,

structure	[2] IMPLICIT	SEQUENCE OF Data,

.	.	.

unsigned	[17] IMPLICIT Unsigned8,

long-unsigned	[18] IMPLICIT Unsigned16,20)

}

–––––––––

- Pour l'instant, nous n'avons besoin que de ces CHOICE.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Example 5.1 – Read a Named Variable without detailed access

The ReadRequest Service is specified as follows:

ReadRequest ::=	SEQUENCE OF VariableAccessSpecification where

VariableAccessSpecification ::=	CHOICE

{

variable-name	[2]	 IMPLICIT ObjectName, detailed-access	[3]	IMPLICIT SEQUENCE

{

variable-name	ObjectName,

detailed-access	DetailedAccess

}

}

For the moment, the focus is on access without detailed access. A-XDR encoding of the ReadRequest PDU, asking for the value of the Dummy_NamedVariable is, thus, as follows:

05	tag (explicit) of the DLMS PDU CHOICE (ReadRequest = 15) 01	length for the (variable length) SEQUENCE OF (=1)

02	tag (explicit) of VariableAccessSpecification CHOICE (variable-name = 2) 00

- encoding of the variable reference ObjectName (VariableName = 0x0010)

The response for this request (when the request can be accepted) is a ReadResponse message. It is specified as follows:

| } | data-access-error | - IMPLICIT | DataAccessError |
| --- | --- | --- | --- |
| where |  |  |  |
| Data ::= CHOICE{ |  |  |  |
|  | array structure . unsigned long-unsigned | - IMPLICIT - IMPLICIT . - IMPLICIT - IMPLICIT | SEQUENCE OF Data, SEQUENCE OF Data, . Unsigned8, Unsigned16,}20) |

ReadResponse ::=	SEQUENCE OF CHOICE { data		[0] Data,

——————

- For the moment, we need only these CHOICEs.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Le codage A-XDR de la PDU ReadResponse contenant la Dummy_NamedVariable avec les valeurs données est le suivant:

0C	étiquette (explicite) de la PDU DLMS CHOICE (ReadResponse = 12)

  - longueur de la longueur variable SEQUENCE OF CHOICE de ReadResponse (1) 00	étiquette (explicite) du CHOICE (l'élément sélectionné est [0] Data)

  - étiquette (explicite) du CHOICE of Data (l'élément sélectionné est [2] structure)

02	longueur de la longueur variable SEQUENCE OF Data (CHOICE) (la structure a deux membres)

- étiquette (explicite) du premier composant de la structure [17] Unsigned8) 02	valeur codée de Number_Of_Counters (= 2)

  - étiquette (explicite) du deuxième composant de la structure ([1], tableau)

  - longueur du tableau (SEQUENCE OF Data (CHOICE)) (= 2, il y a deux Data dans le tableau)

- étiquette (explicite) de la première Data ([18] Unsigned16) 01

3E	valeur codée du Counter_Value_1 (=0x013E)

12	étiquette (explicite) de la deuxième Donnée ([18] Unsigned16) 02

CB	valeur codée de Counter_Value_2 (=0x02CB)

––––––––––––

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

A-XDR encoding of the ReadResponse PDU containing the Dummy_NamedVariable with the given values is as follows:

0C	tag (explicit tag) of the DLMS PDU CHOICE (ReadResponse = 12)

- length for the variable length SEQUENCE OF CHOICE of ReadResponse (1) 00	tag (explicit) of the CHOICE (the selected element is [0] Data)

- tag (explicit) of the CHOICE of Data (the selected element is [2] structure)

02	length for the variable length SEQUENCE OF Data (CHOICE) (the structure has two members)

- tag (explicit) of the first component of the structure ([17] Unsigned8) 02	encoded value of Number_Of_Counters (= 2)

  - tag (explicit) of the second component of the structure ([1], array)

  - length of the array (SEQUENCE OF Data (CHOICE)) (= 2, there are two Data in the array)

- tag (explicit) of the first Data ([18] Unsigned16) 01

3E	encoded value of Counter_Value_1 (=0x013E)

12	tag (explicit) of the second Data ([18] Unsigned16) 02

CB	encoded value of Counter_Value_2 (=0x02CB)

–––––––––––

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Nicht frankieren Ne pas affranchir

Non affrancare

No stamp required

A Prioritaire

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute

to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to

the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé 1211 Genève 20 Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

RÉPONSE PAYÉE SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé 1211  GENEVA 20

Switzerland

Q1	Please report on ONE STANDARD and ONE STANDARD ONLY. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.............................................................

Q2	Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

purchasing agent	R

librarian	R

researcher	R

design engineer	R

safety engineer	R

testing engineer	R

marketing specialist	R

other.....................................................

Q3	I work for/in/as a:

(tick all that apply)

manufacturing	R

consultant	R

government	R

test/certification facility	R

public utility	R

education	R

military	R

other.....................................................

Q4	This standard will be used for:

(tick all that apply)

general reference	R

product research	R

product design/development	R

specifications	R

tenders	R

quality assessment	R

certification	R

technical documentation	R

thesis	R

manufacturing	R

| Q5 | This standard meets my needs: (tick one) |  |
| --- | --- | --- |
|  | not at all | R |
|  | nearly | R |
|  | fairly well | R |
|  | exactly | R |

other.....................................................

Q6	If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

standard is out of date	R

standard is incomplete	R

standard is too academic	R

standard is too superficial	R

title is misleading	R

I made the wrong choice	R

other  ....................................................

Q7	Please assess the standard in the following categories, using

the numbers:

- unacceptable,

- below average,

- average,

- above average,

- exceptional,

- not applicable

timeliness  .............................................

quality of  writing....................................

technical contents................................. logic of arrangement of contents .......... tables, charts, graphs, figures ............... other  ....................................................

Q8	I read/use the: (tick one)

French text only	R

English text only	R

both English and French texts	R

Q9	Please share any comment on any

aspect of the IEC that you would like us to know:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

Nicht frankieren Ne pas affranchir

Non affrancare

No stamp required

A Prioritaire

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques

renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant

pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au

+41 22 919 03 00 ou par courrier à l’adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé 1211 Genève 20 Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

RÉPONSE PAYÉE SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé 1211  GENÈVE 20

Suisse

Q1 Veuillez ne mentionner qu’UNE SEULE NORME et indiquer son numéro exact: (ex. 60601-1-1)

.............................................................

Q2	En tant qu’acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?

(cochez tout ce qui convient)

Je suis le/un:

agent d’un service d’achat	R

bibliothécaire	R

chercheur	R

ingénieur concepteur	R

ingénieur sécurité	R

ingénieur d’essais	R

spécialiste en marketing	R

autre(s).................................................

Q3	Je travaille:

(cochez tout ce qui convient)

dans l’industrie	R

comme consultant	R

pour un gouvernement	R

pour un organisme d’essais/

certification	R

dans un service public	R

dans l’enseignement	R

comme militaire	R

autre(s).................................................

Q4	Cette norme sera utilisée pour/comme

(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence	R

une recherche de produit	R une étude/développement de produit R des spécifications	R

des soumissions	R

une évaluation de la qualité	R

une certification	R

une documentation technique	R

une thèse	R

la fabrication	R

autre(s).................................................

Q5	Cette norme répond-elle à vos besoins:

(une seule réponse)

pas du tout	R

à peu près	R

assez bien	R

parfaitement	R

Q6	Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes: (cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d’être révisée	R

la norme est incomplète	R

la norme est trop théorique	R

la norme est trop superficielle	R

le titre est équivoque	R

je n’ai pas fait le bon choix	R

autre(s)  ................................................

Q7	Veuillez évaluer chacun des critères ci- dessous en utilisant les chiffres

- inacceptable,

- au-dessous de la moyenne,

- moyen,

- au-dessus de la moyenne,

- exceptionnel,

- sans objet

publication en temps opportun .............. qualité de la rédaction...........................

contenu technique ................................ disposition logique du contenu .............. tableaux, diagrammes, graphiques,

figures  ................................................

autre(s)  ................................................

Q8	Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniquement le texte français	R

uniquement le texte anglais	R

les textes anglais et français	R

Q9	Veuillez nous faire part de vos

observations éventuelles sur la CEI:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE

FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

ISBN 2-8318-5262-5

94

ICS 29.240.20; 33.200

Typeset and printed by the IEC Central Office GENEVA, SWITZERLAND